# Anexo II

# Pregão (Presencial) 16/2015

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONTINUAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DA CENTRAL DA TV CÂMARA CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO.

2 – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, QUANTIDADES:

| Relação de Equipamentos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Central técnica |  |  |  |
| LOTE 01 |  |  |  |
| Item | Quantidade | Objeto | Especificações |
| 01 | 01 | Sistema Exasan + solução Edit-in-place | - Storage com interface PCI Express Gen3 8Gb x4, transferências de até 2500MB/s Capacidade de 48TB (16x Discos Rígidos de 3TB) - Tipos de Drives Suportados 16x 3.5" SAS/SATA e 2.5" SSD - Controladora RAID LSISAS 3108, hardware XOR/Multi-Parity engine e 2GB DDR II 800, ECC-protected, Fontes de Alimentação 400W Redundantes e ventoinhas redundantes (compatível ou similar). - Inicialização on-the-fly com 65-75% de uso, SNMPv1 e SNMPv2, Compatível com - Windows: 2003/2012/Windows 7 e Windows 8(32/64-bit), Linux: RHEL, SUSE, CentOS. MAC: OS X (10.6, 10.7,10.8 10.9) - 1x Switch com 12 hosts com conector QSFP, Suporte para 4 storages com Conector QSFP, porta GigaBit ethernet para gerenciamento remoto, certificações RoHS, UL, CE, FCC, C-Tick, BSMI (compatível ou similar) - 6x Adaptadores para conversão de interface QSFP+ DAS/SAN para Thunderbolt 2. - 6x Placas de transferência de dados via fibra óptica com conector QSFP+, com suporte para modo DAS ou SAN. - 12x Cordões Opticos com tipo de interface de tranceiver QSFP+ de 50 metros de comprimento. - 2x Cabos de cobre com tipo de interface de tranceiver QSFP+ de 2 metros de comprimento. - 1x servidor controlador de Meta Dados gabinete padrão Rack 19”, Até 2 processadores x Intel Xeon ES-2600 v2 até 24 cores Slot PCIe GEN3: FH/HLx16, 2x 2.5” HDD 300GB, 1+1 Energia redundante–800WLV-RDIMMs: DDR3-1600 Mhz ECC, 2x 1GB integrado + porta MGMT Windows Server 2012 (incluso Hyper-V). - 1x Licença (Server) e 10x Licenças (Cliente) do software para volume centralizado, que suporte sistemas operacionais, Windows, Mac os X e Linux, Instalação do Volume Central, com fluxo de trabalho conectado diretamente a uma plataforma colaborativa inteligente de armazenamento compartilhado, deve também compartilhar mídia e metadados entre os usuários, usando todas as suas aplicações front-end favoritos, colaborar em projetos, Apple, Avid, Adobe, Autodesk podendo usar o armazenamento e conexão de rede para conectar multi-usuários ecossistema de produção e aumento de produtividade. |
| 02 | 01 | Switch 28 portas | - Switch gerenciável com 28 portas Gigabit, 2 portas combo mini-Gbic/RJ45 Gigabit, mais 2 portas SFP 5Gbe para empilhamento, 1 porta serial, sendo gerenciável pela web e por interface CLI, layer 2 com roteamento estático. - Seguir padrão rack mount 19". - Deverá possuir mecanismos de defesa avançada, incluindo Address Resolution Protocol (ARP), IP Guard Source, e Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), detectar e bloqueando ataques de rede deliberados. - As combinações destes protocolos também deverão ser referidas como IPMB (obrigatório porta IP-MAC). - Deverá possuir encriptação embebida do tipo padrão Secure Sockets Layer (SSL) para proteger o tráfego de dados que passam pelo switch, Jumbo Frame e Layer 3. |
| 03 | 01 | Matriz de vídeo digital 40x40 | Sistema de Roteamento de Sinal de vídeo com as seguintes características: - 40 entradas 10-bit SD-SDI, HD-SDI, 12G-SDI e 40 saídas 10-bit SD-SDI, HD-SDI e 12G-SDI. - Controle com 40 botões para controle local de chaveamento. Além de 6 botões de controle. - Painel LCD com 5 polegadas para menus e monitoramento. |
| 04 | 01 | Mesa de controle master | - Switcher Digital de Vídeo com 20 entradas de vídeo 10-bit SD/HD/Ultra HD 4K com 2 canais de Áudio embedded. - 1x Entrada de Vídeo HDMI type A. 10-bit SD/HD/Ultra HD 4K, 2x Entradas de Áudio XLR e RCA. - Entrada Extra de Áudio 1x XLR Timecode e 1 x XLR Talkback - Entrada de Sync Tri-Sync or Blackburst - Frame Synchronizers internos para todas as entradas - Saídas SDI Program 3 x 10-bit SD/HD/Ultra HD 4K, 1 x HDMI type A, 10-bit SD/HD/Ultra HD 4K, 1 x 10-bit (Ultra HD 4K para HD), Saídas para Monitoramento de Áudio 2 x XLR e 2 x XLR. - 6x Saídas Auxiliar SDI 10-bit SD/HD/Ultra HD 4K - 2x Saídas Multi View SDI e HDMI - Formatos SD 625/25 PAL 4:3 e 16:9, 525/29.97 NTSC 4:3 e 16:9 - Formatos HD 720p50, 720p59.94, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080i50, 1080p50, 1080i59.94, 1080p59.94. - Formatos ULTRA HD 3840x2160p23.98, 3840x2160p24, 3840x2160p25, 3840x2160p29.97. |
| 05 | 01 | Mini processador para controle master | Mini processador com as seguintes características: - Processador Intel Core i5 dual core de 2,6GHz com turbo boost de até 3,1ghz, Cache 3MB L3, 8GB de memória LPDDR3 1600mhz (compatível ou similar) - Disco rígido de 1TB, Intel Iris Graphics, OS X Yosemite, Windows 8 Pro 64bits. - Duas Portas Thunderbolt (até 20 Gbps). - Quatro portas USB 3 (até 5 Gbps). - Porta HDMI com saída de áudio multicanal. - Slot para cartão SDXC. - Porta Gigabit Ethernet. - Entrada e saída de áudio. - Receptor de infravermelho. |
| 06 | 01 | Monitor de vídeo profissional | Monitor de vídeo 17" LCD SDI SD, HD com as seguintes características: - Construído no padrão rack 19" 6UR de altura, no máximo de 1,5" de espessura. - Entrada de vídeo SDI: SD, HD and 3G-SDI com loop. - Duas portas Ethernet 10/100 base T com Loop. - Entrada de tally em conector tipo 9-pin D. Porta USB para updates e configurações. - Em conformidade com os padrões SDI: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M nível B e SMPTE 425M. - Suporte a amostragem de vídeo: 4:2:2 e 4:4:4. Resolução de vídeo de: 1920 x 1080 pixels - Suporte os formatos de vídeo SDI: 525i59.94, 625i50, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 2048 x 1080p/23.98, 2048 x 1080p/24, 2048 x 1080p/25, 2048 x 1080PsF/23.98, 2048 x 1080PsF/24, 2048 x 1080PsF/25, 2048 x 1556PsF/23.98, 2048 x 1556PsF/24, 2048 x 1556PsF/25. - Opere na voltage: 12V - 15V. |
| 07 | 01 | Monitor de Áudio profissional | Sistema para monitorar o áudio embedded SDI com as seguintes características: - 1 unidade de rack, com subwoofer combinado com uma dupla de alto-falantes, amplificador, suportando 6G-SDI, XLR áudio analógico Balanceado, AES / EBU digital nível de entrada de áudio e consumo, e alta fidelidade de áudio. - Contendo monitor de LCD para monitorar fontes de vídeo. - Saída HDMI de até 4K. - Entrada SDI de vídeo: 1 x 10-bit SD/HD/UltraHD 4K. Supports 3G-SDI single link 4:2:2/4:4:4 and 6G-SDI single link 4:2:2/4:4:4. - Entrada SDI de Áudio: 16 canais embedded em SD, HD e UltraHD 4K |
| 08 | 01 | Sistema Intercomunicador | Sistema de intercomunicador construído em padrão Rack 19 "/ 1U com as seguintes características: - Suporte até 8 talkback Intercom. - Fone de ouvido e microfone externo adicional de interface Bi-cor indicadora * indicador de luz. - Canal de Fala selecionável, todos ou mudo. - Permite comunicação limpa e clara entre a equipe de câmera e o diretor. - Comunicação à distância de até 200 metros. - Fornecido com Microfone Gooseneck e Luz. Acessórios inclusos: - 8 x Unidades Intercomunicador belt pack com bolsa. - 8 x 20m XLR 5 pinnos para XLR 5 pinos Intercom Cabo. - 8 x Headset / Microfone. - 1 x XLR Gooseneck Microfone. - 1 x XLR Gooseneck Luz. - 12V 2.5A Unidade de Alimentação. |
| 09 | 01 | Gabinete para módulos | Gabinete para Módulos OpenGear com as seguintes características: - Suporte para instalação de Módulos Conversores e Processadores no Padrão OpenGear; - Possibilidade de instalação de no mínimo 10 Módulos; - Construído em Gabinete metálico no Padrão Rack com 2 U de altura; - Ventoinha; - Gerenciador e controlador dos Módulos por Porta Ethernet Gigabit com aplicação Dashboard e SNMP; - Fonte de alimentação redundante; |
| 10 | 01 | Módulo Gerador de Sincronismo | Módulo Gerador de Sinal de Sincronismo com as seguintes características: - Deve se compatível com Sinais Black Burst e Tri-level; - Deve possuir no mínimo 10 Saídas em comum de Referencia. - Deve ser compatível com os formatos: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 720p50, 720p59.94, - 720p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30 - Construído em Plataforma de Cartão Modular OpenGear. |
| 11 | 04 | Conversor de video UP/DOWN/CROSS | Módulo Conversor de formato de vídeo profissional com as seguintes características: - Entrada 3G/HD/SD SDI; - Mínimo de 7 Saídas SD, HD e 3 Gb/s SDI. - 1 Saída SDI em loop. - Entrada de Referência em Black Burst ou Tri Level; - Funções Conversão UP/DOWN/CROSS e Conversão PAL/NTSC; - Deve ter suporte os formatos: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60. 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080p24, 2048 x 1080p25, 2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080PsF24, 2048 x 1080PsF25, 2048 x 1556PsF23.98, 2048 x 1556PsF24, 2048 x 1556PsF25 - Deve suportar Áudio embutido no vídeo SDI; - Construído em Plataforma de Cartão Modular OpenGear. |
| 12 | 01 | Conversor de vídeo SDI/Analógico | Conversor de Sinais de Áudio e Vídeo digital para analógico compatível com OpenGear com as seguintes características: - Entrada Digital SD/HD/3G SDI; - Saída de Vídeo Composto, Componente de S-Vídeo; - Saída de Áudio Analógico e Digital AES com 2 Canais; - Down-Converter interno. - Construído em Plataforma de Cartão Modular OpenGear. |
| 13 | 01 | Conversor de vídeo Analógico/SDI | - Entradas de Áudio Analógico, 4 canais, balanceados analógicos com conectores 3 pinos e Entradas de Áudio – Digital 8 canais balanceados digital com conectores 3 pinos. Saída SDI ajustável entre SD HD e 3GB/s. - Deve ser construído em Plataforma de Cartão Modular OpenGear. |
| 14 | 01 | Conversor de vídeo Áudio/SDI | - Entradas de Áudio Analógico, 4 canais, balanceados analógicos com conectores 3 pinos e Entradas de Áudio – Digital 8 canais balanceados digital com conectores 3 pinos. Saída SDI ajustável entre SD HD e 3GB/s. - Deve ser construído em Plataforma de Cartão Modular OpenGear. |
| 15 | 01 | Conversor de vídeo SDI/Áudio | - Entrada SDI ajustável entre SD. HD e 3GB/s - Saídas de Áudio – Analógico 4 canais balanceados analógicos com conectores 3 pinos, - Saídas de Áudio – Digital 8 canais balanceados digital com conectores 3 pinos - Deve ser construído em Plataforma de Cartão Modular OpenGear. |
| 16 | 01 | Modulo conversor de Fibra | Modulo conversor de formato SDI para Fibra Otica e Fibra Otica para SDI com as seguintes características: - Converta SDI para fibra óptica. - Converta fibra óptica para SDI . - Entrada de vídeo: SD, HD and 3 Gb/s SDI. - Saida de vídeo: SD, HD and 3 Gb/s SDI. - Entrada de vídeo fibra óptica: 1 x 10-bit SD/HD/3 Gb/s - Saída de vídeo fibra óptica: 1 x 10-bit SD/HD/3 Gb/s - Conformidade com SDI:SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656,ITU-R BT.601 e SMPTE 297M para fibra óptica SDI. - Suporte os formatos SDI: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 720p50, 720p59.94 e 720p60. Tenha suporte ao padrão ASI. - Deve ser construído em Plataforma de Cartão Modular OpenGear. |
| 17 | 01 | Mesa de Áudio | Mixer de Áudio com processamento Digital com as seguintes características mínimas: - Capacidade de mixar no mínimo 60 canais de áudio; - Processamento inteiramente Digital; - Banda de Passagem de Frequências de 20 Hz a 20 KHz; - Latência do Mixer configurável de 1 a 400 ms; - Possuir no mínimo 15 entradas de áudio analógicas com conector XLR - Deve possuir no mínimo 16 Saídas de áudio analógico - Deve possuir saída Digital no padrão AES; - Deve possibilitar a expansão do Mixer, disponibilizando no mínimo 1 Slot para instalação de Placas compatíveis no padrão MADI e DANTE; - Deve possuir no mínimo 13 Fader's deslizantes e motorizados - Deve possuir display LCD Touchscreen para controle e configuração dos parâmetros do mixer; - Deve possibilitar a configuração dos parâmetros por Tablet com iOS, sendo obrigatório o fornecimento do software de controle remoto; |
| 18 | 04 | TV Monitor 32” | Aparelho Televisor LCD retroiluminado a LED com as seguintes características: - Diagonal medindo 32"; - Receptor de TV Digital ISDB-T integrado; - Resolução mínima de 1920x1080; - Função EPG; - Função Ginga (Interatividade); - 3 Entradas HDMI; - 2 USB - 1 Entrada de Vídeo Composto e Áudio Analógico; - 1 Entrada Componente - Auto falantes de 2 x 10 W RMS; - CA de 100 ~ 240 V (50 / 60 Hz) - Consumo em StandBy: 0.3w - Deve acompanhar suporte para fixação em parede |
| 19 | 08 | Conversor de vídeo HDMI/SDI | Conversor de Vídeo HDMI para SDI com as seguintes características: - Entrada HDMI conector padrão tipo A e áudio embutido. - Deve suportar os seguintes padrões de vídeo: SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 e ITU-R BT.601; - Saída SDI com conector BNC. - Deve possuir entrada de áudio analógico e Digital. - Formatos suportados em HDMI: 625/25 PAL, 525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080p24, 2048 x 1080p25. - Vídeo Sampling: 4:2:2; - Possibilita atualização de firmware via porta usb; - Alimentação 12v. |
| 20 | 04 | Conversor de vídeo SDI/HDMI | Mini Conversor de Vídeo SDI para HDMI com as seguintes características: - Entrada SD/HD/3G SDI com seleção automática e áudio embutido; - Saída HDMI com Áudio Embutido; - Suporte Multi Rate e Re-Clocking do Sinal de Entrada - Deve suportar os seguintes padrões de vídeo: SMPTE 292M e SMPTE 259M; - Deve suportar os seguintes formatos HD: 20p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60. - Deve suportar os seguintes formatos SD: 525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC, 625/25 PAL - Deve suportar seguinte formato HDMI: 625/25 PAL, 525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080p24, 2048 x 1080p25 - Deve possuir suporte a Áudio Embedded em HDMI e SDI. |
| 21 | 01 | Conversor de vídeo multiformato | Conversor de vídeo multiformato com as seguintes configurações mínimas: - Conversor de vídeo para captura e reprodução, com entradas e saidas SD/HD e 3 Gb/s SDI, HDMI e analogico, 8 canais AES/EBU, 4 canais (entrada e saida) de Áudio analogico balanceado. - Porta Thunderbolt para captura e reprodução no computador, Controle de Deck RS-422, entrada de referência e ethernet para configuração remota. - Conversões de-interlancing, Up converter, Down converter, SD e HD cross converter, redução de ruído, ajuste de escala com Áudio multi canal. Entrada de vídeo: 1x 10-bit SD, HD, 3Gb/s HD e 2K comutável. - Saída de vídeo: 2x 10-bit SD, HD, 3Gb/s HD e 2K comutável. - Entrada analogica: 1x Componente YUV em 3 BNCs comutável para Composite. - Saída analogica: 1x Componente YUV em 3 BNCs comutável para Composite. - Entrada HDMI: 1x HDMI em conector tipo A. Saída HDMI: 1x HDMI em conector tipo A. - Entrada de Áudio analogica: 4 balanceadas em conector DB-25,2x desbalanceadas em conector RCA. - Saída de Áudio analogica: 4 balanceadas em conector DB-25. - Entrada de Áudio SDI: 16 canais em SD, HD, 3Gb/s HD e 2K. - Saída de Áudio SDI: 16 canais em SD, HD, 3Gb/s HD e 2K. - Suporte aos formatos: 625/25 PAL e 525/29.97 NTSC, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080PsF23.98, 1080p23.98, 1080PsF24,1080p24, 1080PsF25, 1080p25, 1080PsF29.97, 1080p29.97, 1080PsF30, 1080p30, 1080i50, 1080p50, 1080i59.94, 1080p59.94, 1080i60 and 1080p60, 2048 x 1080PsF23.98, 2048 x 1080p23.98, 2048 x 1080PsF24 e 2048 x 1080p24. Em conformidade com SDI: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M and SMPTE 425M. - Suporta formato SDI: 525 NTSC, 625 PAL, 720HD, 1080HD e 2K 2048 x 1080 comutável. |
| 22 | 01 | Exibidor 2 canais | - Sistema de exibição que possua 2 canais de entrada e saída, controle de automação do servidor na exibição digital, e automação com VTs, mesas mestre, e matrizes que possua: - Roteiro com checagem de concorrência, datas e horários limites, loop, procura e inserção rápida, escolha das colunas a serem mostradas, funcionamento ao vivo ou por horários absolutos com cálculo de ´estouro´ e ´buraco´. - Tela com janelas totalmente configuráveis, como tamanho e posição dos roteiros, janelas de material organizadas por grupos como comerciais, chamadas, vinhetas, programas, etc., ordenados por qualquer uma das 40 colunas de informação disponíveis e configuráveis para serem mostradas ou não. - Geração de relatórios diversos, que podem ser pesquisados e configurados. - Recurso de controle remoto dos canais de exibição, permitindo por exemplo que a OPEC opere um dos canais do servidor em outro PC em outra sala via rede, para checagem e/ou gravação; podendo controlar TV`s remotamente via rede ou localmente. Podendo funcionar em conjunto com outros servidores em sistema (´cluster´) possibilitando número ilimitado de canais, e o armazenamento pode ser compartilhado ou independente para cada grupo de canais possibilitando mais redundância. - O software deve gerenciar os arquivos para que todos tenham o mesmo conteúdo, inclusive fazendo gravações simultâneas nos servidores e/ou copiando arquivos. - Os roteiros devem ser espelhados e sincronizados em servidores diferentes exibindo em paralelo para redundância. - O servidor deve exibir os formatos HD e SD. Deve ter Suporte aos seguintes formatos de vídeo: - AVI HD: MPEG-2 HD 4:2:0; MPEG-2 HD 4:2:2;MPEG-2 I-FRAME HD 4:2:2; DVCPRO HD 4:2:2. - MOV HD: MPEG-2 HD 4:2:0; MPEG-2 HD 4:2:2, MPEG-2 I-FRAME HD 4:2:2; DVCPRO - HD 4:2:2.MXF: HD XDCAM HD; MPEG-2 HD 4:2:0; MPEG-2 HD 4:2:2; MPEG-2 I-FRAME HD 4:2:2; DVCPRO HD 4:2:2. - MPEG HD: MPEG-2 HD 4:2:0; MPEG-2 HD 4:2:2; MPEG-2 I-FRAME HD 4:2:2. - AVI SD: MPEG-2 SD 4:2:0; MPEG-2 SD 4:2:2; MPEG-2 I-FRAME SD 4:2:2; DVCAM 4:1:1; DVCPRO SD 4:2:2. - MOV SD: MPEG-2 SD 4:2:0; MPEG-2 SD 4:2:2; MPEG-2 I-FRAME SD 4:2:2; DVCAM SD 4:1:1; DVCPRO SD 4:2:2. - MXF SD: XDCAM SD; MPEG-2 SD 4:2:0; MPEG-2 SD 4:2:2; MPEG-2 I-FRAME SD 4:2:2; DVCAM SD 4:1:1; DVCPRO SD 4:2:2. - MPEG SD: MPEG-2 SD 4:2:0; MPEG-2 SD 4:2:2; MPEG-2 - I-FRAME SD 4:2:2. - Incluir upscale e downscale dos arquivos para a saida especificada. Permitir tocar arquivo SD para saída HD e vice versa. - Ter suporte a múltiplos canais áudio embedded, Closed Caption SD (608) e HD (708). - Deve exibir gráficos em todos os canais como: Logos, CG, Hora, Roll, Crawl. - Incluir roteiro/automação dos gráficos para todos canais. - Com as seguintes entradas de vídeo: 2x SDI-HD/SDI-SD 10bit;8 canais de áudio embedded em HD, 8 canais de áudio embedded em SD, entrada de sincronismo Tri-sync/Blackburst .Saídas de vídeo: 2x HD-SDI/SD-SDI 10bit, 8 canais de áudio embedded em HD, 8 canais de áudio embedded em SD. - Processador Intel Core i7, 8 Núcleos, 16 Threads, Clock 3.0 GHz, Turbo máx 3.5 GHz,Cache inteligente 20 MB, SSE4.2, AVX 2.0, AES, Instruções 64-bit, 16GB RAM DDR4 2133Mhz, Raid Interno 12TB (RAID0) ou 19TB (RAID5), Disco de sistema SSHD 3,5" de 1TB Tecnologia XMP, 115db SNR HD Áudio, Gigabit LAN suporte Jumbo Frame, Thunderbolt, Fonte de Alimentação com 1000w,Placa de Vídeo com Clock do Processador 1165mhz ou 1317mhz (boost) e Memória 4GB DDR-5 Interface 256bits, CUDA Cores 1664 PCI Express 3.0, resolução digital máxima 4.096 x 2160 4K,Teclado com fio e mouse ótico com fio (compatível ou similar). - Leitor de cartão de memória multiformato. - Software para Volume Centralizado (cliente), Suporte a sistemas operacionais heterogéneos, Windows, Mac os X e Linux Gerenciamento de licenças centralizados, - Sistema Operacional Windows 7 Pro 64-Bits, - 1 monitor com no mínimo 21” Windscreen painel LED LCD. |
| 23 | 01 | Monitor de vídeo SDI 2x8 | Deve possuir no mínimo duas telas de 8" LCD construído no padrão rack 19" 3UR de altura , no máximo de 1,5" de espessura e ter as seguintes características: - Entrada de vídeo SDI: SD, HD and 3G-SDI com loop. - Duas portas Ethernet 10/100 base T com Loop. - Entrada de tally em conector tipo 9-pin D. Porta USB para updates e configurações. - Em conformidade com os padrões SDI: SMPTE 259M, SMPTE 292M,SMPTE 296M, SMPTE 372M,SMPTE 424M nível B e SMPTE 425M. - Suporte a amostragem de vídeo : 4:2:2 e 4:4:4. - Suporte os formatos de vídeo SDI: 525i59.94, 625i50, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97,1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 2048 x 1080p/23.98, 2048 x 1080p/24, 2048 x 1080p/25, 2048 x 1080PsF/23.98, 2048 x 1080PsF/24, 2048 x 1080PsF/25, 2048 x 1556PsF/23.98, 2048 x 1556PsF/24, 2048 x 1556PsF/25. - Opere na voltage: 12V - 15V. |
| 24 | 07 | Rack operacional | Rack operacional tipo mesa de comando em aço com as seguintes especificações Mínimas: - Rack operacional tipo mesa de comando em aço carbono com 01 módulos de Rack; - Módulo com 5U para cima do console e profundidade de 710 mm externo; - Padrão 19 polegadas; - Na cor preta, com console em madeira revestido em fórmica preta e frontal arredondada no tamanho total do conjunto; - Com fechamentos laterais em chapa fechada e removíveis, teto com tampa fechada e lisa; - Descanso de pés emborrachado, - Parte inferior frontal com tampa cega total e removível via parafuso; - 01 réguas com 12 tomadas (2P+T) para utilização em A/C; - 3 tampas cegas de 1U; - 3 tampas cegas de 2U; - 01 tampa cega de 10U na cor preta; - 20 parafusos padrões com porca gaiolas; |
| 25 | 01 | Distribuidor | Replicador de Sinais HDMI (Splitter) com as seguintes características: - Entrada HDMI conector padrão; - 4 Saídas HDMI conector padrão; - Deve ser compatível com o padrão HDMI 1.4 com Full HD 1080p, 720p, 3D e 4K - Amplificador de banda de 2,97 Gbps |

| LOTE 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | Quantidade | Objeto | Especificação |
| 01 | 05 | Câmera camcorder | Câmera Filmadora com três sensores de 1/3 pol. do tipo Exmor™ CMOS grava em Full HD XAVC Intra e XAVC Long GOP, além de MPEG HD 422 50 Mbps, MPEG HD 420 35 Mbps, AVCHD e DV com as seguintes características: - Slots duplos para cartão de memória SxS, uma lente de zoom HD série G fixa de 25x, com grande angular de 26 mm e filtro ND variável, que oferece quatro posições de filtro 4 ND mecânico convencional ou um disco de chave linear para mais controle na alteração das condições de luz. - Três sensores tipo Exmor™ CMOS, full HD, de 1/3 polegadas com alta resolução, alta sensibilidade, baixo ruído e amplo intervalo dinâmico para filmagem aperfeiçoada sob condições de iluminação rígidas e maior liberdade criativa. Lente de zoom HD profissional série G, fixa, de 25x - Lente de zoom grande angular de 26 mm com três anéis independentes com parada final e comprimento focal grande. - Gravação XAVC Intra e XAVC Long GOP de alta qualidade em cartões de memória SxS, compatível com codecs XAVC Intra e Long GOP, além de MPEG HD 422 50 Mbps, o padrão de transmissão amplamente aceito, em conformidade com as mais recentes recomendações de EBU, também deve gravar em MPEG HD 420 35 Mbps, AVCHD e DV, oferecendo flexibilidade e economia em mídia de gravação. Mecanismo de controle de filtro ND duplo para maior flexibilidade - Deve ser equipada com uma função de filtro ND variável. Os usuários podem escolher qualquer uma das quatro posições de filtro ND mecânico ou o disco de controle linear, permitindo que você se adapte de maneira rápida e tranqüila às diferentes condições de filmagem. Especificações: - Formato de gravação de áudio: LPCM, CA-3 (AVCHD): 2canais—> LPCM (XAVC/MPEG2/AVCHD/DVCAM), Dolby Digital (AVCHD): 2 canais - Formato de gravação de vídeo: XAVC-Intracampo 1920x1080 59,94i: Máx 111 Mbps, 50i: Máx 112 Mbps, 29,97p: Máx, XAVC-Intracampo 1280x720 59.94P: Máx 111 Mbps, 50p: Máx 112 Mbps, XAVC-Long 1920x1080 59,94i, 50i: Máx 50/35/25 Mbps, 59,94P, 50P, 29,97P, 25P, 23,98P: Máx 50/35 Mbps, XAVC-Long 1280x720 59,94P, 50P: Máx 50 Mbps, MPEG HD422 1920x1080 59,94i, 50i, 29,97P, 25P, 23,98P: Máx 50 Mbps, MPEG HD422 1280x720 59,94P, 50P, 29,97P, 25P, 23,98P: Máx 50 Mbps, MPEG HD420 1920x1080 59,94i, 50i, 29,97P, 25P, 23,98P: Máx 35 Mbps, MPEG HD420 1440x1080 59,94i, 50i: Máx 35 Mbp, MPEG HD420 1280x720 59,94P, 50P: Máx 35 Mbps, AVCHD 1920x1080 59,94P, 50P: Máx 28 Mbps, 59,94i, 50i, 29,97P, 25P, 23,98P: Máx 24 Mbps, AVCHD 1280x720 59,94P, 50P: Máx 24 Mbps, DVCAM 720x480 59,94i: 25 Mbps, DVCAM 720x576 50i: 25 Mbps, - Montagem da lente: Fixa, Taxa de zoom 25x (óptico), servo/manual, Distância focal f=3,7-92,5mm equivalente a 26-650 mm em lentes de 35mm Íris F1.6 - F11 e C (fechamento) Foco AF/MF selecionável, 10 mm ~ ∞ (Abertura), 800 mm ~ ∞ (Tele) Estabilizador de imagem LIG/DESLIG/ATIVAR selecionável, troca de lentes Diâmetro do filtro M82 mm - Dispositivo de imagem (Tipo) Sensor de 3-chips de 1/3 “Exmor” CMOS - Elementos efetivos da imagem 1920 (H) x 1080 (V) - Filtros ópticos integrados Nitidez, 1/4~1/128 Variável - Sensibilidade F9 (típico) (modo 1920 x 1080/59,94i) F10 (típico) (modo 1920 x 1080/50i) Taxa de S/N 60 dB (Y) (típico) - Velocidade do obturador 1/32 segundos a 1/2000 segundos - Função de Movimento lento e rápido 1920x1080p: Taxa de quadros selecionável 1~60P (depende do Formato de Gravação) 1280x720: 1~120P (depende do Formato de Gravação) O ângulo de visualização se torna menor acima de 60 Fps. Equilíbrio do branco Predefinição (3200K), A,B Entradas e saídas: - Entrada de áudio 3 pinos tipo XLR (fêmea) (x2) - Uma Saída HDMI - Uma saída 3G-SDI Conector BNC - Uma entrada composta GENLOCK-IN BNC - Uma saída de áudio Mini conector de estéreo ø 3,5 mm - Uma mini USB 2.0 alta velocidade/armazenamento em massa tipo A/para módulo LAN sem fio tipo A/USB3.0 (x1) (Atualização futura) - Uma entrada/saída TC BNC - Um mini conector de estéreo ø 2,5 mm remoto - Um conector DC para alimentação - Uma sapata multi-interface - Um Mini conector de estéreo ø 3,5 mm para saída de fone de ouvido Deverá acompanhar os seguintes acessórios: - Microfone integrado; - Carregador de baterias integrado ao Adaptador AC; - 2 Baterias com autonomia mínima de 2 horas; - 3 Cartões de memória compatíveis de 32 GB; - Softcase compatível; |

3 – PRAZO DE ENTREGA:

O prazo de entrega dos equipamentos será de até 60 (sessenta) dias contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento pela Contratada.

4 – GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS:

O prazo de garantia para TODOS os equipamentos será de 12 (doze) meses, a partir do recebimento do objeto.

5 – INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

O serviço de instalação e integração deverá ser assim realizado:

  - Serviço de Instalação e Integração de todos os equipamentos pertencentes ao sistema de produção da TV Câmara de Jacareí, onde todos os custos diretos e indiretos envolvidos na execução dos trabalhos serão de responsabilidade da Contratada;

  - A  Contratada  deverá  responsabilizar-se  pela  Montagem,  Cabeamento  de Interligação, Configuração e Integração de todo o Sistema;

  - Após a conclusão dos serviços, a Contratada deverá apresentar ART - Anotação de Responsabilidade Técnica  dos serviços contratados.

  - Deverá ser considerado e fornecido pela Contratada todos os Cabos, Conectores, Suportes e Materiais necessários para o perfeito funcionamento do Sistema.

6 – TREINAMENTO:

O serviço de treinamento e suporte deverá ser assim realizado:

  - Para todos os equipamentos fornecidos deverão ser realizados treinamentos técnicos e operacionais.

  - Concluída a montagem de todos os equipamentos, a contratada deverá iniciar o treinamento em até 7 dias úteis, com duração mínima de 60 horas. O treinamento poderá ser dividido dentro do prazo de até 20 dias úteis. A Contratada deverá realizar o agendamento do treinamento junto à Diretoria Técnica da TV Câmara.

  - Estão contemplados os seguintes itens:

6.3.1. Mapeamento da implantação;

6.3.2. Integração geral do sistema (conforme projeto técnico);

6.3.3. Funcionalidade individual de cada equipamento;

6.3.4. Operacionalidade individual;

6.3.5. Operação global de todo o sistema implantado.

  - O  treinamento  deverá  considerar  o  suporte  operacional  de  integração  ao  sistema  já existente na TV Câmara e o novo modo operacional a ser adotado após a montagem e integração final dos novos equipamentos.

  - Deverão ser observados os padrões Internacionais e Brasileiro de qualidade.

7 – SUPORTE:

A Contratada deverá oferecer suporte à Contratante, da seguinte forma:

  - Durante o período em que os equipamentos estiverem sob garantia contratual, qual seja, 12 (doze) meses, a Contratante poderá requisitar serviço de suporte e apoio técnico via remota e/ou presencial.  Estes serviços têm por finalidade auxiliar o modo operacional da equipe e a consolidação do treinamento realizado na implantação, visando a possível modificação ou ampliação da equipe durante a vigência da garantia. A Contratada deverá atender aos chamados técnicos em até 48 (quarenta e oito) horas, contados da confirmação de recebimento da chamada.

  - Deverão ser entendidas como garantia operacional do sistema todas as chamadas efetuadas, devendo a Contratada estar disponível para atendimento à Contratante durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 365 dias por ano, durante   a vigência da garantia.

8 – OBSERVAÇÕES:

8.1. Obs.: todas as especificações e/ou indicações de marcas constantes neste Edital são referenciais dos equipamentos já existentes na TV Câmara, devendo a Contratada fornecer os equipamentos similares/compatíveis.

8.2. As licitantes são responsáveis pela instalação e treinamento em relação ao item adjudicado.