ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL 06/2016

1.	Do objeto

Aquisição e contratação de instalação de equipamentos dos sistemas de CFTV, pois serão substituídos devido aos danos causados por descarga atmosférica. São eles:

- Câmera Infravermelho CCD 1/3” 3,6mm, com as seguintes características:

800 linhas;

24 LEDs;

Duplo filtro;

Modo Day/Night;

Indoor,

Alcance de 15,0m

Quantidade: 32 unidades

- DVR Stand Alone HVR, com as seguintes características:

16 câmeras;

Compressão H.264;

Gravação e reprodução em D1 704x480 – 30 fps;

Visualização e gravação em tempo real;

Gravação por detecção de movimento contínua;

Saída de vídeo VGA, HDMI e Vídeo Composto;

Configuração de usuário Multi nível;

Acesso 3G, Wi-Fi;

Acesso em nuvem;

Suporte a acesso via aplicativos para smartphones;

Suporte para HD Sata II de até 2TB;

Dual Stream;

Suporte controle de PTZ;

Backup via USB;

Suporte a IP dinâmico

Quantidade: 01 unidade

- Fonte Estabilizada 12 A 5ª para CFTV, com as seguintes características:

Entrada FULL RANGE 100 a 240 Vac;

Corrente Máxima: 5 A;

Proteção contra curto circuito na saída e sobrecarga;

Proteção contra sobre temperatura (aquecimento);

Saída de tensão totalmente estabilizada;

Filtros EMI e EFI Filtros contra interferência na imagem;

Saída: 12 Volts DC

Bivolt

Quantidade: 02 unidades

2.	DA GARANTIA

A garantia será de 12 (doze) meses, contados da instalação dos equipamentos.

3.	DA ENTREGA E INSTALAÇÃO

- A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento e Ordem de Serviços para efetuar a entrega dos equipamentos e iniciar a instalação dos mesmos. A CONTRATADA deverá prever o fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessários, indispensáveis ao pleno funcionamento dos equipamentos.

- As instalações deverão atender às normas técnicas aplicáveis, inclusive segurança na execução e especificações do fabricante, a fim de dar garantir qualidade aos serviços, bem como preservar a integridade dos instaladores e a garantia dos equipamentos.

- A Contratada deverá verificar a ligação do equipamento junto aos quadros de energia elétrica, caso necessário.

- Os serviços deverão ser executados nos horários permitidos pela Câmara Municipal de Jacareí. No caso de haver necessidade de execução dos serviços durante os fins de semana ou após o horário de expediente do Legislativo, a Contratada solicitará ao fiscal do Contrato que, atendendo às exigências do Legislativo, analisará a possibilidade de realização dos serviços.