ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL 04/2016

1.	Do objeto

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva nos condicionadores de ar instalados no prédio Anexo do Legislativo, com as seguintes especificações:

- 26 (vinte e seis) aparelhos de ar condicionado, SPLIT HI WALL, frio, com capacidade mínima de 9.000 BTUh – 220/60hz, com controle remoto sem fio;

- 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, SPLIT HI WALL, frio, com capacidade mínima de 24.000 BTUh – 220/60hz, com controle remoto sem fio;

- 03 (três) aparelhos de ar condicionado, SPLIT PISO TETO, frio, com capacidade mínima de 36.000 BTUh – 220/60hz, com controle remoto sem fio;

- 03 (três) aparelhos de ar condicionado, SPLIT DUTADO, frio, com capacidade mínima de 36.000 BTUh – 220/60hz, com controle remoto sem fio;

- 01 (um) aparelho de ar condicionado SPLIT HI WALL, frio, com capacidade mínima de 18.000 BTUh – 220/60hz, com controle remoto sem fio.

2.	DO DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1	Os serviços técnicos consistirão em limpeza periódica dos equipamentos, filtros, limpeza das carenagens, aferição do volume de gás, aferição de tensão e amperagem, teste de vazamento de gás, limpeza e desobstrução das linhas de drenos, limpeza das unidades evaporadoras, limpeza dos condensadores, correção de eventuais defeitos que possam ocorrer e o que mais for necessário para o perfeito funcionamento do equipamento;

2.2 		Colocar à disposição da Contratante, sempre que necessário, os técnicos especializados em manutenção e assistência técnica em condicionadores de ar SPLIT;

2.3 		Os serviços deverão ser executados no local, nos equipamentos instalados no prédio anexo da Câmara Municipal de Jacareí, situado à Praça dos Três Poderes, 74, Centro, Jacareí/SP, e quando isso não for possível, o equipamento será levado ao laboratório da empresa contratada, que será responsável pela remoção e devolução dos equipamentos, inclusive frete, seguro e demais despesas, quando necessário;

2.4  		Substituir peças que apresentarem defeitos por outras equivalentes, mediante a aprovação prévia da Contratante de orçamentos que justifiquem a adequação dos preços aos valores de mercado;

2.5 		As chamadas para manutenção corretiva não serão de quantidade limitada e devem ser atendidas em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento do chamado;

2.6 		A manutenção preventiva dos equipamentos deverá ocorrer mediante visita mensal, em horário de expediente da Câmara Municipal de Jacareí;

2.6. 	A manutenção preventiva poderá ser realizada durante o atendimento ao chamado de manutenção corretiva, desde que autorizada pelo Departamento competente;

2.7. A CONTRATADA fornecerá fichas datadas com horários de execução e término dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo descrição dos serviços realizados, com a relação das peças substituídas, com a indicação da marca, modelo e ao final de cada mês fornecerá Relatório PMOC (Plano de Manutenção Operação e Controle), de acordo com a Portaria nº 3.523 do Ministério da Saúde e da Resolução nº 09 da Anvisa, de 16/01/2003, em conformidade com a NBR 13.971 – Sistema de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Refrigeração.

2.8 		Manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento.