ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

# Ref.: Pregão Presencial nº 011/2016

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de ar condicionado central do Plenário e nos aparelhos de ar condicionado existentes no prédio administrativo da Câmara Municipal de Jacareí.

DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A prestação dos serviços objeto desta licitação terá início com o recebimento da Ordem de Serviços emitida pela Contratante.

DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Para o equipamento:

- Equipamento SELF – MODELO DBSCA035265 – Marca Bryant. Quantidade: 01 (uma) unidade:

- Limpeza do equipamento – lavagem da bandeja de condensado e serpentina com remoção do bio filme (lodo), sem o uso de produtos desengraxantes e corrosivos,

- Verificação do estado de conservação do isolamento termo acústico; higienização da serpentina;

- Limpeza ou substituição dos filtros de ar, aferição de volume de gás refrigerante;

- Aferição de tensão e amperagem;

- Teste de vazamento de gás refrigerante;

- Limpeza e desobstrução das linhas de dreno;

- Limpeza dos circuitos eletrônicos;

- Teste de compressão;

- Revisão e higienização das condensadoras;

- Reparos de manutenção, funilaria e pintura;

- Correção de eventuais defeitos que possam ocorrer e o que mais for necessário para perfeito funcionamento do equipamento

- Substituir peças que apresentem defeitos por outras equivalentes, mediante a aprovação prévia da Contratante de orçamentos que justifiquem a adequação dos preços aos valores de mercado;

- As chamadas para manutenção corretiva não serão de quantidade limitada;

- A manutenção preventiva poderá ser realizada durante o chamado para manutenção corretiva, desde que autorizada pelo departamento competente;

Para os equipamentos:

- Aparelho de ar condicionado SPLIT HI WALL, frio, com capacidade mínima de 7.000 BTUh – 220/60Hz, com controle remoto sem fio. Quantidade: 36 (trinta e seis) unidades;

- Aparelho de ar condicionado SPLIT HI WALL, frio, com capacidade mínima de 9.000 BTUh – 220/60Hz, com controle remoto sem fio. Quantidade: 01 (uma) unidade;

- Aparelho de ar condicionado SPLIT HI WALL, frio, com capacidade mínima de 12.000 BTUh – 220/60Hz, com controle remoto sem fio. Quantidade: 03 (três) unidades;

- Aparelho de ar condicionado SPLIT HI WALL, frio, com capacidade mínima de 18.000 BTUh – 220/60Hz, com controle remoto sem fio. Quantidade: 01 (uma) unidade;

- Aparelho de ar condicionado SPLIT HI WALL, frio, com capacidade mínima de 24.000 BTUh – 220/60Hz, com controle remoto sem fio. Quantidade: 02 (duas) unidades;

- Cortina de ar. Quantidade: 04 (quatro) unidades

- Limpeza periódica dos equipamentos, dos filtros e das carenagens; aferição do volume de gás; aferição de tensão e amperagem; teste de vazamento de gás; limpeza e desobstrução das linhas dos drenos; limpeza das unidades evaporadoras; limpeza dos condensadores; correção de eventuais defeitos que possam ocorrer e o que mais for necessário para o perfeito funcionamento do equipamento;

- Os contatos dos profissionais indicados pela Contratada deverão ser feitos com o responsável a ser indicado em momento oportuno, para os devidos entendimentos relativos aos serviços prestados;

- As chamadas para manutenção corretiva não serão limitadas em número;

- A manutenção preventiva poderá ser realizada durante o chamado para manutenção corretiva, desde que autorizada pelo departamento competente;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA se obrigará a:

a) Não transferir a outrem, o objeto estabelecido no Edital, sem prévia e expressa anuência do Contratante;

b) Será de inteira responsabilidade da Contratada qualquer acidente, danos a terceiros, entre outros, ocorridos em horário de trabalho, ficando a Câmara Municipal de Jacareí, isenta de qualquer responsabilidade pelos mesmos;

c) Manter contato com a administração da Câmara Municipal de Jacareí sobre quaisquer assuntos relativos à prestação dos serviços objeto deste edital, sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência de cada caso;

d) Estabelecer normas e procedimentos, em conjunto com a administração da Câmara, para o fluxo operacional da prestação de serviços objeto deste edital;

e) Fornecer crachás de identificação com foto do(a) empregado(a) que executará os serviços contratados, os (as) quais devem portá-los, para fins de identificação, nas dependências da CONTRATANTE;

f) Designar pessoal técnico especializado para a execução das atividades descritas neste edital, responsabilizando-se pela qualidade da prestação dos serviços, com a utilização de todos os recursos materiais e humanos necessários à sua execução, efetuando a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante, com relação aos serviços objeto deste edital;

g) Atender aos chamados para manutenção corretiva, os quais não serão de quantidade limitada, em até 24 (vinte e quatro) horas subsequentes aos chamados, salvo motivos de força maior, devidamente justificados.

h) Apresentar, no ato da assinatura do contrato, comprovação de capacidade técnica operacional e profissional, através de atestado(s), bem como a comprovação de que mantém um profissional do ramo da engenharia, que seja compatível com o objeto contratado no quadro de profissionais da empresa;

i) Apresentar, no ato da assinatura do contrato, declaração em papel timbrado, assinada pelo representante legal da empresa, indicando o preposto da Contratada para execução do contrato;

j) Substituir peças que apresentarem defeitos por outras equivalentes, mediante a aprovação prévia da Contratante de orçamentos que justifiquem a adequação dos preços aos valores de mercado;

k) 	A manutenção preventiva poderá ser realizada durante o atendimento ao chamado de manutenção corretiva, desde que autorizada pelo Departamento competente;

l)   A CONTRATADA fornecerá fichas datadas com horários de execução e término dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo descrição dos serviços realizados, com a relação das peças substituídas, com a indicação da marca, modelo e ao final de cada mês fornecerá Relatório PMOC (Plano de Manutenção Operação e Controle), de acordo com a Portaria nº 3.523 do Ministério da Saúde e da Resolução nº 09 da Anvisa, de 16/01/2003, em conformidade com a NBR 13.971 – Sistema de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Refrigeração;

m) Todos os produtos a serem utilizados devem possuir registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

n) Os serviços de manutenção preventiva previstos neste contrato deverão ocorrer mediante visitas mensais na sede da Contratante, previamente agendadas;