LISTAGEM DE ALINHAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL

| Obra: | SISTEMA VIÁRIO ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A AV. MALEK ASSAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Local: | JACAREI |  |  |
| Trecho: | PONTE SOBRE O RIO PARAIBA DO SUL |  |  |
| Km: |  | Estaca: |  |
| Órgão: |  | Projeto: | 2844 |

GEOMÉTRICO

2844-RT-FO1-GE

EN00505TP8001Ø-613.DOC	EN005-05-TP8-001-Ø

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 30    Alinhamento Horizontal |

================================================================================

------------------------------------------------------------------------------

|     Estaca        |Ponto Notavel|  Coordenada NORTE   |  Coordenada ESTE   |

|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|

|     30 +   0.0000 | INICIO      |      252552.9030    |      153990.6975   |

|     31 +   0.0000 |             |      252533.0514    |      153993.1294   |

|     31 +  16.8019 | PC-30       |      252516.3741    |      153995.1724   |

|     32 +   0.0000 |             |      252513.2333    |      153995.7630   |

|     32 +  19.9288 | PT-30       |      252497.7662    |      154007.4820   |

|     33 +   0.0000 |             |      252497.7306    |      154007.5437   |

|     34 +   0.0000 |             |      252487.7266    |      154024.8619   |

|     35 +   0.0000 |             |      252477.7227    |      154042.1801   |

|     35 +  15.3198 | MLB=FINAL   |      252470.0597    |      154055.4456   |

------------------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 30    Alinhamento Horizontal |

================================================================================

Dados da Curva 30

-------------------------------------------------------------------

|  T1 (m) :       12.4652846     |  T2 (m) :       12.4652846     |

| Azim Ant: 173:  0:56.99438 Hms | Azim Pos: 120:  0:47.15628 Hms |

|Defl.Tot :  53:  0: 9.83809 Hms | DTot(m) :       23.1268050     |

|Defl.Circ:  53:  0: 9.83809 Hms | DCir(m) :       23.1268050     |

|       G :  45: 50:11.84500 Hms | Raio(m) :       25.0000000     |

-------------------------------------------------------------------

|     Estaca       | Ponto |    Coordenada    |   Coordenada      |

|                  |Notavel|     Norte (m)    |    Este  (m)      |

|------------------|-------|------------------|-------------------|

|                  |  PI   |    252504.001327 |    153996.688133  |

|                  |  CC   |    252519.413994 |    154019.986910  |

|    31 +  16.8019 |  PC   |    252516.374117 |    153995.172415  |

|    32 +  19.9288 |  PT   |    252497.766217 |    154007.481961  |

-------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto :PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 40   Alinhamento Horizontal |

================================================================================

------------------------------------------------------------------------------

|     Estaca        |Ponto Notavel|  Coordenada NORTE   |  Coordenada ESTE   |

|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|

|     40 +   0.0000 | INICIO/PC-4 |      252425.4548    |      153987.8340   |

|     41 +   0.0000 |             |      252444.1375    |      153994.3679   |

|     42 +   0.0000 |             |      252457.4006    |      154009.0589   |

|     43 +   0.0000 |             |      252461.9968    |      154028.3102   |

|     44 +   0.0000 |             |      252456.8008    |      154047.4083   |

|     44 +   0.3276 |PT-40/MLB-FIM|      252456.6381    |      154047.6926   |

------------------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto :PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 40   Alinhamento Horizontal |

================================================================================

Dados da Curva 40

-------------------------------------------------------------------

|  T1 (m) :       62.8610248     |  T2 (m) :       62.8610248     |

| Azim Ant:   4: 57: 8.41645 Hms | Azim Pos: 120:  0:47.37112 Hms |

|Defl.Tot : 115:  3:38.95467 Hms | DTot(m) :       80.3276065     |

|Defl.Circ: 115:  3:38.95467 Hms | DCir(m) :       80.3276065     |

|       G :  28: 38:52.40312 Hms | Raio(m) :       40.0000000     |

-------------------------------------------------------------------

|     Estaca       | Ponto |    Coordenada    |   Coordenada      |

|                  |Notavel|     Norte (m)    |    Este  (m)      |

|------------------|-------|------------------|-------------------|

|                  |  PI   |    252488.081150 |    153993.260600  |

|                  |  CC   |    252422.001714 |    154027.684669  |

|    40 +   0.0000 |  PC   |    252425.454795 |    153987.833995  |

|    44 +   0.3276 |  PT   |    252456.638136 |    154047.692625  |

-------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 29.07.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 50  Alinhamento Horizontal |

================================================================================

------------------------------------------------------------------------------

|     Estaca        |Ponto Notavel|  Coordenada NORTE   |  Coordenada ESTE   |

|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|

|      3 +   9.3030 | MLB-INICIO  |      252463.3489    |      154051.5691   |

|      4 +   0.0000 |             |      252457.9983    |      154060.8317   |

|      5 +   0.0000 |             |      252447.9943    |      154078.1499   |

|      6 +   0.0000 |             |      252437.9904    |      154095.4681   |

|      7 +   0.0000 |             |      252427.9864    |      154112.7864   |

|      7 +   2.7304 | PC-50       |      252426.6206    |      154115.1507   |

|      8 +   0.0000 |             |      252418.6384    |      154130.4587   |

|      9 +   0.0000 |             |      252411.0844    |      154148.9683   |

|      9 +   7.6587 | PT-50       |      252408.6875    |      154156.2417   |

|     10 +   0.0000 |             |      252405.0499    |      154168.0348   |

|     11 +   0.0000 |             |      252399.1551    |      154187.1463   |

|     12 +   0.0000 |             |      252393.2602    |      154206.2579   |

|     13 +   0.0000 |             |      252387.3653    |      154225.3694   |

|     14 +   0.0000 |             |      252381.4705    |      154244.4809   |

|     15 +   0.0000 |             |      252375.5756    |      154263.5924   |

|     16 +   0.0000 |             |      252369.6807    |      154282.7040   |

|     17 +   0.0000 |             |      252363.7858    |      154301.8155   |

|     18 +   0.0000 |             |      252357.8910    |      154320.9270   |

|     19 +   0.0000 |             |      252351.9961    |      154340.0385   |

|     20 +   0.0000 |             |      252346.1012    |      154359.1501   |

|     20 +   2.9769 | PC-51       |      252345.2238    |      154361.9948   |

|     21 +   0.0000 |             |      252340.6704    |      154378.3952   |

|     22 +   0.0000 |             |      252336.5194    |      154397.9559   |

|     23 +   0.0000 |             |      252333.6807    |      154417.7497   |

|     24 +   0.0000 |             |      252332.1669    |      154437.6886   |

|     25 +   0.0000 |             |      252331.9847    |      154457.6840   |

|     26 +   0.0000 |             |      252333.1350    |      154477.6472   |

|     27 +   0.0000 |             |      252335.6126    |      154497.4894   |

|     28 +   0.0000 |             |      252339.4066    |      154517.1225   |

|     29 +   0.0000 |             |      252344.5000    |      154536.4592   |

|     30 +   0.0000 |             |      252350.8702    |      154555.4137   |

|     31 +   0.0000 |             |      252358.4891    |      154573.9017   |

|     31 +   8.1974 | PT-51       |      252361.9648    |      154581.3254   |

|     32 +   0.0000 |             |      252367.1150    |      154591.9451   |

|     33 +   0.0000 |             |      252375.8422    |      154609.9405   |

|     34 +   0.0000 |             |      252384.5694    |      154627.9360   |

|     35 +   0.0000 |             |      252393.2965    |      154645.9315   |

|     36 +   0.0000 |             |      252402.0237    |      154663.9269   |

|     37 +   0.0000 |             |      252410.7509    |      154681.9224   |

|     38 +   0.0000 |             |      252419.4780    |      154699.9178   |

|     39 +   0.0000 |             |      252428.2052    |      154717.9133   |

|     40 +   0.0000 |             |      252436.9324    |      154735.9088   |

|     40 +   9.5793 | MLB-FINAL   |      252441.1124    |      154744.5279   |

------------------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 29.07.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 50  Alinhamento Horizontal |

================================================================================

Dados da Curva 50

-------------------------------------------------------------------

|  T1 (m) :       22.5590524     |  T2 (m) :       22.5590524     |

| Azim Ant: 120:  0:47.32880 Hms | Azim Pos: 107:  8:31.78625 Hms |

|Defl.Tot :  12: 52:15.54255 Hms | DTot(m) :       44.9282099     |

|Defl.Circ:  12: 52:15.54255 Hms | DCir(m) :       44.9282099     |

|       G :   5: 43:46.48062 Hms | Raio(m) :      200.0000000     |

-------------------------------------------------------------------

|     Estaca       | Ponto |    Coordenada    |   Coordenada      |

|                  |Notavel|     Norte (m)    |    Este  (m)      |

|------------------|-------|------------------|-------------------|

|                  |  PI   |    252415.336611 |    154134.684805  |

|                  |  CC   |    252599.802750 |    154215.190421  |

|     7 +   2.7304 |  PC   |    252426.620619 |    154115.150681  |

|     9 +   7.6587 |  PT   |    252408.687474 |    154156.241702  |

-------------------------------------------------------------------

Dados da Curva 51

-------------------------------------------------------------------

|  T1 (m) :      118.2152856     |  T2 (m) :      118.2152856     |

| Azim Ant: 107:  8:31.78625 Hms | Azim Pos:  64:  7:41.62216 Hms |

|Defl.Tot :  43:  0:50.16409 Hms | DTot(m) :      225.2204342     |

|Defl.Circ:  43:  0:50.16409 Hms | DCir(m) :      225.2204342     |

|       G :   3: 49:10.98708 Hms | Raio(m) :      300.0000000     |

-------------------------------------------------------------------

|     Estaca       | Ponto |    Coordenada    |   Coordenada      |

|                  |Notavel|     Norte (m)    |    Este  (m)      |

|------------------|-------|------------------|-------------------|

|                  |  PI   |    252310.380593 |    154474.958496  |

|                  |  CC   |    252631.896704 |    154450.417840  |

|    20 +   2.9769 |  PC   |    252345.223791 |    154361.994761  |

|    31 +   8.1974 |  PT   |    252361.964843 |    154581.325403  |

-------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 29.07.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 100 Alinhamento Horizontal |

================================================================================

------------------------------------------------------------------------------

|     Estaca        |Ponto Notavel|  Coordenada NORTE   |  Coordenada ESTE   |

|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|

|    100 +   0.0000 | INICIO      |      252579.4273    |      154832.0213   |

|    100 +   6.3882 | PC-100      |      252573.3944    |      154834.1221   |

|    101 +   0.0000 |             |      252560.0321    |      154836.3465   |

|    102 +   0.0000 |             |      252540.8807    |      154831.3504   |

|    102 +   5.6222 |PT-100/PC-101|      252536.1679    |      154828.2931   |

|    103 +   0.0000 |             |      252523.6072    |      154821.3990   |

|    103 +   6.5936 |PT-101/PC-102|      252517.2978    |      154819.5007   |

|    104 +   0.0000 |             |      252504.0536    |      154817.5089   |

|    105 +   0.0000 |             |      252484.1158    |      154818.3612   |

|    106 +   0.0000 |             |      252464.8967    |      154823.7341   |

|    107 +   0.0000 |             |      252447.4076    |      154833.3451   |

|    107 +  16.9151 | PT-102      |      252434.6513    |      154844.4130   |

|    108 +   0.0000 |             |      252432.5284    |      154846.6513   |

|    109 +   0.0000 |             |      252418.7654    |      154861.1626   |

|    109 +  12.2746 | PC-103      |      252410.3186    |      154870.0687   |

|    110 +   0.0000 |             |      252404.7912    |      154875.4632   |

|    111 +   0.0000 |             |      252388.7119    |      154887.3006   |

|    112 +   0.0000 |             |      252370.6014    |      154895.7076   |

|    112 +   7.8496 | PT-103/FINAL|      252363.0937    |      154897.9919   |

------------------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 29.07.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 100 Alinhamento Horizontal |

================================================================================

Dados da Curva 100

-------------------------------------------------------------------

|  T1 (m) :       21.3573827     |  T2 (m) :       21.3573827     |

| Azim Ant: 160: 47:59.77486 Hms | Azim Pos: 216: 59:54.73296 Hms |

|Defl.Tot :  56: 11:54.95810 Hms | DTot(m) :       39.2340238     |

|Defl.Circ:  56: 11:54.95810 Hms | DCir(m) :       39.2340238     |

|       G :  28: 38:52.40312 Hms | Raio(m) :       40.0000000     |

-------------------------------------------------------------------

|     Estaca       | Ponto |    Coordenada    |   Coordenada      |

|                  |Notavel|     Norte (m)    |    Este  (m)      |

|------------------|-------|------------------|-------------------|

|                  |  PI   |    252553.225010 |    154841.145882  |

|                  |  CC   |    252560.239702 |    154796.347089  |

|   100 +   6.3882 |  PC   |    252573.394409 |    154834.122129  |

|   102 +   5.6222 |  PT   |    252536.167917 |    154828.293124  |

-------------------------------------------------------------------

Dados da Curva 101

-------------------------------------------------------------------

|  T1 (m) :       10.6421452     |  T2 (m) :       10.6421452     |

| Azim Ant: 216: 59:54.73296 Hms | Azim Pos: 192: 58: 1.72094 Hms |

|Defl.Tot :  24:  1:53.01203 Hms | DTot(m) :       20.9713459     |

|Defl.Circ:  24:  1:53.01203 Hms | DCir(m) :       20.9713459     |

|       G :  22: 55: 5.92250 Hms | Raio(m) :       50.0000000     |

-------------------------------------------------------------------

|     Estaca       | Ponto |    Coordenada    |   Coordenada      |

|                  |Notavel|     Norte (m)    |    Este  (m)      |

|------------------|-------|------------------|-------------------|

|                  |  PI   |    252527.668556 |    154821.888736  |

|                  |  CC   |    252506.078183 |    154868.225666  |

|   102 +   5.6222 |  PC   |    252536.167914 |    154828.293122  |

|   103 +   6.5936 |  PT   |    252517.297797 |    154819.500721  |

-------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 29.07.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 100 Alinhamento Horizontal |

================================================================================

Dados da Curva 102

-------------------------------------------------------------------

|  T1 (m) :       49.7076955     |  T2 (m) :       49.7076955     |

| Azim Ant: 192: 58: 1.72094 Hms | Azim Pos: 133: 29: 2.13340 Hms |

|Defl.Tot :  59: 28:59.58754 Hms | DTot(m) :       90.3214875     |

|Defl.Circ:  59: 28:59.58754 Hms | DCir(m) :       90.3214875     |

|       G :  13: 10:17.19684 Hms | Raio(m) :       87.0000000     |

-------------------------------------------------------------------

|     Estaca       | Ponto |    Coordenada    |   Coordenada      |

|                  |Notavel|     Norte (m)    |    Este  (m)      |

|------------------|-------|------------------|-------------------|

|                  |  PI   |    252468.857655 |    154808.346687  |

|                  |  CC   |    252497.775621 |    154904.282114  |

|   103 +   6.5936 |  PC   |    252517.297750 |    154819.500710  |

|   107 +  16.9151 |  PT   |    252434.651252 |    154844.412973  |

-------------------------------------------------------------------

Dados da Curva 103

-------------------------------------------------------------------

|  T1 (m) :       28.5254546     |  T2 (m) :       28.5254546     |

| Azim Ant: 133: 29: 2.13340 Hms | Azim Pos: 165: 19:33.62000 Hms |

|Defl.Tot :  31: 50:31.48660 Hms | DTot(m) :       55.5749130     |

|Defl.Circ:  31: 50:31.48660 Hms | DCir(m) :       55.5749130     |

|       G :  11: 27:32.96125 Hms | Raio(m) :      100.0000000     |

-------------------------------------------------------------------

|     Estaca       | Ponto |    Coordenada    |   Coordenada      |

|                  |Notavel|     Norte (m)    |    Este  (m)      |

|------------------|-------|------------------|-------------------|

|                  |  PI   |    252390.688732 |    154890.765840  |

|                  |  CC   |    252337.761808 |    154801.253593  |

|   109 +  12.2746 |  PC   |    252410.318554 |    154870.068698  |

|   112 +   7.8495 |  PT   |    252363.093697 |    154897.991876  |

-------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 29.07.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 110 Alinhamento Horizontal |

================================================================================

------------------------------------------------------------------------------

|     Estaca        |Ponto Notavel|  Coordenada NORTE   |  Coordenada ESTE   |

|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|

|    110 +   0.0000 |MLB=INIC./PC1|      252448.0858    |      154741.1463   |

|    111 +   0.0000 |             |      252458.2123    |      154758.3684   |

|    112 +   0.0000 |             |      252470.9533    |      154773.7571   |

|    112 +  13.9382 | PT-110      |      252481.2081    |      154783.1866   |

|    113 +   0.0000 |             |      252485.8919    |      154787.0345   |

|    114 +   0.0000 |             |      252501.3455    |      154799.7304   |

|    115 +   0.0000 |             |      252516.7991    |      154812.4263   |

|    116 +   0.0000 |             |      252532.2527    |      154825.1222   |

|    116 +   3.3587 | PC-111      |      252534.8479    |      154827.2543   |

|    116 +   5.0385 | PT-111/FINAL|      252536.1679    |      154828.2931   |

------------------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 29.07.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 110 Alinhamento Horizontal |

================================================================================

Dados da Curva 110

-------------------------------------------------------------------

|  T1 (m) :       27.3955114     |  T2 (m) :       27.3955114     |

| Azim Ant:  64:  7:41.65036 Hms | Azim Pos:  39: 24:17.21218 Hms |

|Defl.Tot :  24: 43:24.43818 Hms | DTot(m) :       53.9382116     |

|Defl.Circ:  24: 43:24.43818 Hms | DCir(m) :       53.9382116     |

|       G :   9: 10: 2.36900 Hms | Raio(m) :      125.0000000     |

-------------------------------------------------------------------

|     Estaca       | Ponto |    Coordenada    |   Coordenada      |

|                  |Notavel|     Norte (m)    |    Este  (m)      |

|------------------|-------|------------------|-------------------|

|                  |  PI   |    252460.040073 |    154765.796033  |

|                  |  CC   |    252560.557427 |    154686.601491  |

|   110 +   0.0000 |  PC   |    252448.085811 |    154741.146293  |

|   112 +  13.9382 |  PT   |    252481.208053 |    154783.186567  |

-------------------------------------------------------------------

Dados da Curva 111

-------------------------------------------------------------------

|  T1 (m) :        0.8400488     |  T2 (m) :        0.8400488     |

| Azim Ant:  39: 24:17.21218 Hms | Azim Pos:  36: 59:54.86012 Hms |

|Defl.Tot :   2: 24:22.35206 Hms | DTot(m) :        1.6798507     |

|Defl.Circ:   2: 24:22.35206 Hms | DCir(m) :        1.6798507     |

|       G :  28: 38:52.40312 Hms | Raio(m) :       40.0000000     |

-------------------------------------------------------------------

|     Estaca       | Ponto |    Coordenada    |   Coordenada      |

|                  |Notavel|     Norte (m)    |    Este  (m)      |

|------------------|-------|------------------|-------------------|

|                  |  PI   |    252535.496955 |    154827.787561  |

|                  |  CC   |    252560.239665 |    154796.347078  |

|   116 +   3.3587 |  PC   |    252534.847866 |    154827.254302  |

|   116 +   5.0385 |  PT   |    252536.167861 |    154828.293098  |

-------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 29.07.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 120 Alinhamento Horizontal |

================================================================================

------------------------------------------------------------------------------

|     Estaca        |Ponto Notavel|  Coordenada NORTE   |  Coordenada ESTE   |

|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|

|    120 +   0.0000 |MLB=INIC./PC1|      252434.1393    |      154747.9099   |

|    121 +   0.0000 |             |      252441.0148    |      154766.6554   |

|    122 +   0.0000 |             |      252444.0292    |      154786.3933   |

|    123 +   0.0000 |             |      252443.0621    |      154806.3365   |

|    124 +   0.0000 |             |      252438.1522    |      154825.6901   |

|    125 +   0.0000 |             |      252429.4952    |      154843.6825   |

|    125 +   3.4419 | PT-120      |      252427.6506    |      154846.5881   |

|    125 +  15.0697 | PC-121      |      252421.2504    |      154856.2959   |

|    126 +   0.0000 |             |      252418.4362    |      154860.3437   |

|    126 +  12.6763 | PT-121/FINAL|      252410.3186    |      154870.0687   |

------------------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 29.07.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 120 Alinhamento Horizontal |

================================================================================

Dados da Curva 120

-------------------------------------------------------------------

|  T1 (m) :       56.8862262     |  T2 (m) :       56.8862262     |

| Azim Ant:  64:  7:41.63004 Hms | Azim Pos: 123: 23:45.81242 Hms |

|Defl.Tot :  59: 16: 4.18238 Hms | DTot(m) :      103.4418747     |

|Defl.Circ:  59: 16: 4.18238 Hms | DCir(m) :      103.4418747     |

|       G :  11: 27:32.96125 Hms | Raio(m) :      100.0000000     |

-------------------------------------------------------------------

|     Estaca       | Ponto |    Coordenada    |   Coordenada      |

|                  |Notavel|     Norte (m)    |    Este  (m)      |

|------------------|-------|------------------|-------------------|

|                  |  PI   |    252458.962065 |    154799.094581  |

|                  |  CC   |    252344.161987 |    154791.545748  |

|   120 +   0.0000 |  PC   |    252434.139276 |    154747.909897  |

|   125 +   3.4419 |  PT   |    252427.650559 |    154846.588079  |

-------------------------------------------------------------------

Dados da Curva 121

-------------------------------------------------------------------

|  T1 (m) :        8.8261222     |  T2 (m) :        8.8261222     |

| Azim Ant: 123: 23:45.81242 Hms | Azim Pos: 133: 29: 2.07344 Hms |

|Defl.Tot :  10:  5:16.26102 Hms | DTot(m) :       17.6066202     |

|Defl.Circ:  10:  5:16.26102 Hms | DCir(m) :       17.6066202     |

|       G :  11: 27:32.96125 Hms | Raio(m) :      100.0000000     |

-------------------------------------------------------------------

|     Estaca       | Ponto |    Coordenada    |   Coordenada      |

|                  |Notavel|     Norte (m)    |    Este  (m)      |

|------------------|-------|------------------|-------------------|

|                  |  PI   |    252416.392262 |    154863.664739  |

|                  |  CC   |    252337.761793 |    154801.253604  |

|   125 +  15.0697 |  PC   |    252421.250366 |    154856.295935  |

|   126 +  12.6763 |  PT   |    252410.318559 |    154870.068687  |

-------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 29.07.2008 |

| Projeto : PONTE SOBTRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RETORNO 1       Al. Horizontal |

================================================================================

------------------------------------------------------------------------------

|     Estaca        |Ponto Notavel|  Coordenada NORTE   |  Coordenada ESTE   |

|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|

|      0 +   0.0000 | INICIO/PC-1 |      252516.2244    |      154852.9195   |

|      1 +   0.0000 |             |      252525.2491    |      154836.9511   |

|      1 +  16.2542 | PT-1/FINAL  |      252514.4449    |      154826.0381   |

------------------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 29.07.2008 |

| Projeto : PONTE SOBTRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RETORNO 1       Al. Horizontal

================================================================================

Dados da Curva 1

-------------------------------------------------------------------

|  T1 (m) :       49.4291958     |  T2 (m) :       49.4291958     |

| Azim Ant: 340: 23:55.89015 Hms | Azim Pos: 192:  1:35.92995 Hms |

|Defl.Tot : 148: 22:19.96020 Hms | DTot(m) :       36.2541704     |

|Defl.Circ: 148: 22:19.96020 Hms | DCir(m) :       36.2541704     |

|       G :  81: 51: 4.00892 Hms | Raio(m) :       14.0000000     |

-------------------------------------------------------------------

|     Estaca       | Ponto |    Coordenada    |   Coordenada      |

|                  |Notavel|     Norte (m)    |    Este  (m)      |

|------------------|-------|------------------|-------------------|

|                  |  PI   |    252562.789196 |    154836.337461  |

|                  |  CC   |    252511.527799 |    154839.730780  |

|     0 +   0.0000 |  PC   |    252516.224384 |    154852.919490  |

|     1 +  16.2542 |  PT   |    252514.444931 |    154826.038068  |

-------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREI                                 Data : 29.07.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL – RETORNO 2        Al. Horizontal |

================================================================================

------------------------------------------------------------------------------

|     Estaca        |Ponto Notavel|  Coordenada NORTE   |  Coordenada ESTE   |

|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|

|      0 +   0.0000 | INICIO/PC-1 |      252438.0751    |      154851.0294   |

|      1 +   0.0000 |             |      252437.8167    |      154869.3697   |

|      1 +  16.2895 | PT-1/FINAL  |      252452.5654    |      154873.7522   |

------------------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREI                                 Data : 29.07.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL – RETORNO 2        Al. Horizontal |

================================================================================

Dados da Curva 1

-------------------------------------------------------------------

|  T1 (m) :       49.6683391     |  T2 (m) :       49.6683391     |

| Azim Ant: 131: 43:58.55980 Hms | Azim Pos: 343: 12:57.62016 Hms |

|Defl.Tot : 148: 31: 0.93964 Hms | DTot(m) :       36.2895314     |

|Defl.Circ: 148: 31: 0.93964 Hms | DCir(m) :       36.2895314     |

|       G :  81: 51: 4.00892 Hms | Raio(m) :       14.0000000     |

-------------------------------------------------------------------

|     Estaca       | Ponto |    Coordenada    |   Coordenada      |

|                  |Notavel|     Norte (m)    |    Este  (m)      |

|------------------|-------|------------------|-------------------|

|                  |  PI   |    252405.012951 |    154888.094662  |

|                  |  CC   |    252448.522728 |    154860.348613  |

|     0 +   0.0000 |  PC   |    252438.075148 |    154851.029381  |

|     1 +  16.2895 |  PT   |    252452.565429 |    154873.752215  |

-------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 30    Alinhamento Vertical |

================================================================================

--------------------------------------------------------

| Ponto Notavel  |     Estaca (m)    |       Cota(m)   |

--------------------------------------------------------

|INICIO          |    32 +   8.2110  |        560.6190 |

|PCV-1           |    32 +  12.5000  |        560.6405 |

|                |    33 +   0.0000  |        560.6868 |

|                |    33 +   7.5000  |        560.7510 |

|                |    34 +   0.0000  |        560.8976 |

|PTV-1/PCV-2     |    34 +   2.5000  |        560.9329 |

|                |    34 +  17.5000  |        561.1147 |

|                |    35 +   0.0000  |        561.1381 |

|PTV-2           |    35 +  12.5000  |        561.2253 |

|MLP=FINAL       |    35 +  15.3198  |        561.2394 |

--------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 30    Alinhamento Vertical |

================================================================================

-------------------------------------------------------------------

| Curva 1               |       Estaca         |      Cota        |

-------------------------------------------------------------------

|                   PCV |   32 +   12.500000 m |     560.640442 m |

|                   PIV |   33 +    7.500000 m |     560.715393 m |

|                   PTV |   34 +    2.500000 m |     560.932861 m |

|                     K |   31.578947          |                  |

|                     e |    0.035625          |                  |

|                     L |   30.000000 m        |                  |

|        Rampa Anterior |      0.500000   %    |                  |

|       Rampa Posterior |      1.449767   %    |                  |

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

| Curva 2               |       Estaca         |      Cota        |

-------------------------------------------------------------------

|                   PCV |   34 +    2.500000 m |     560.932861 m |

|                   PIV |   34 +   17.500000 m |     561.150330 m |

|                   PTV |   35 +   12.500000 m |     561.225342 m |

|                     K |   31.586704          |                  |

|                     e |    0.035616          |                  |

|                     L |   30.000000 m        |                  |

|        Rampa Anterior |      1.449767   %    |                  |

|       Rampa Posterior |      0.500000   %    |                  |

-------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 40    Alinhamento Vertical |

================================================================================

--------------------------------------------------------

| Ponto Notavel  |     Estaca (m)    |       Cota(m)   |

--------------------------------------------------------

|INICIO          |    41 +   7.7300  |        560.9840 |

|PCV-1           |    41 +  10.0000  |        560.9726 |

|                |    42 +   0.0000  |        560.9530 |

|PTV-1/PCV-2     |    42 +  15.0000  |        561.0381 |

|                |    43 +   0.0000  |        561.0867 |

|PTV-2           |    44 +   0.0000  |        561.2287 |

|MLP=FINAL       |    44 +   0.3276  |        561.2303 |

--------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 40    Alinhamento Vertical |

================================================================================

-------------------------------------------------------------------

| Curva 1               |       Estaca         |      Cota        |

-------------------------------------------------------------------

|                   PCV |   41 +   10.000000 m |     560.972656 m |

|                   PIV |   42 +    2.500000 m |     560.909973 m |

|                   PTV |   42 +   15.000000 m |     561.038086 m |

|                     K |   16.385672          |                  |

|                     e |    0.047679          |                  |

|                     L |   25.000000 m        |                  |

|        Rampa Anterior |      0.501083-  %    |                  |

|       Rampa Posterior |      1.024640   %    |                  |

|           Ponto Baixo |   41 +   18.210571 m |     560.952087 m |

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

| Curva 2               |       Estaca         |      Cota        |

-------------------------------------------------------------------

|                   PCV |   42 +   15.000000 m |     561.038086 m |

|                   PIV |   43 +    7.500000 m |     561.166138 m |

|                   PTV |   44 +    0.000000 m |     561.228638 m |

|                     K |   47.653141          |                  |

|                     e |    0.016395          |                  |

|                     L |   25.000000 m        |                  |

|        Rampa Anterior |      1.024640   %    |                  |

|       Rampa Posterior |      0.500000   %    |                  |

-------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 50    Alinhamento Vertical |

================================================================================

--------------------------------------------------------

| Ponto Notavel  |     Estaca (m)    |       Cota(m)   |

--------------------------------------------------------

|MLP-INICIO      |     3 +   9.3030  |        561.3643 |

|                |     4 +   0.0000  |        561.4178 |

|                |     5 +   0.0000  |        561.5179 |

|                |     6 +   0.0000  |        561.6179 |

|                |     7 +   0.0000  |        561.7179 |

|                |     8 +   0.0000  |        561.8180 |

|                |     9 +   0.0000  |        561.9180 |

|                |    10 +   0.0000  |        562.0180 |

|PCV-1           |    10 +   5.0000  |        562.0430 |

|                |    11 +   0.0000  |        562.1068 |

|                |    12 +   0.0000  |        562.1568 |

|                |    12 +  15.0000  |        562.1681 |

|                |    13 +   0.0000  |        562.1668 |

|                |    14 +   0.0000  |        562.1369 |

|                |    15 +   0.0000  |        562.0669 |

|PTV-1           |    15 +   5.0000  |        562.0431 |

|                |    16 +   0.0000  |        561.9681 |

|                |    17 +   0.0000  |        561.8681 |

|                |    18 +   0.0000  |        561.7681 |

|                |    19 +   0.0000  |        561.6681 |

|                |    20 +   0.0000  |        561.5681 |

|                |    21 +   0.0000  |        561.4681 |

|                |    22 +   0.0000  |        561.3681 |

|                |    23 +   0.0000  |        561.2681 |

|                |    24 +   0.0000  |        561.1681 |

|                |    25 +   0.0000  |        561.0681 |

|                |    26 +   0.0000  |        560.9681 |

|                |    27 +   0.0000  |        560.8681 |

|                |    28 +   0.0000  |        560.7681 |

|                |    29 +   0.0000  |        560.6681 |

|                |    30 +   0.0000  |        560.5681 |

|                |    31 +   0.0000  |        560.4681 |

|                |    32 +   0.0000  |        560.3681 |

|                |    33 +   0.0000  |        560.2681 |

|                |    34 +   0.0000  |        560.1681 |

|                |    35 +   0.0000  |        560.0681 |

|                |    36 +   0.0000  |        559.9681 |

|                |    37 +   0.0000  |        559.8681 |

|                |    38 +   0.0000  |        559.7681 |

|                |    39 +   0.0000  |        559.6681 |

|                |    40 +   0.0000  |        559.5681 |

|MLP-FINAL       |    40 +   9.5793  |        559.5202 |

--------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 50    Alinhamento Vertical |

================================================================================

-------------------------------------------------------------------

| Curva 1               |       Estaca         |      Cota        |

-------------------------------------------------------------------

|                   PCV |   10 +    5.000000 m |     562.043030 m |

|                   PIV |   12 +   15.000000 m |     562.293091 m |

|                   PTV |   15 +    5.000000 m |     562.043091 m |

|                     K |   99.983582          |                  |

|                     e |    0.125021          |                  |

|                     L |  100.000000 m        |                  |

|        Rampa Anterior |      0.500000   %    |                  |

|       Rampa Posterior |      0.500000-  %    |                  |

|            Ponto Alto |   12 +   15.008209 m |     562.168091 m |

-------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 100   Alinhamento Vertical |

================================================================================

--------------------------------------------------------

| Ponto Notavel  |     Estaca (m)    |       Cota(m)   |

--------------------------------------------------------

|INICIO          |   101 +   8.0500  |        560.4764 |

|                |   102 +   0.0000  |        560.4166 |

|                |   103 +   0.0000  |        560.3166 |

|                |   104 +   0.0000  |        560.2166 |

|                |   105 +   0.0000  |        560.1166 |

|PCV-1           |   105 +  17.0000  |        560.0316 |

|                |   106 +   0.0000  |        560.0189 |

|PTV-1           |   106 +  17.0000  |        560.0316 |

|                |   107 +   0.0000  |        560.0466 |

|                |   108 +   0.0000  |        560.1467 |

|                |   109 +   0.0000  |        560.2467 |

|                |   110 +   0.0000  |        560.3467 |

|                |   111 +   0.0000  |        560.4467 |

|FINAL           |   111 +   4.9100  |        560.4713 |

--------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 100   Alinhamento Vertical |

================================================================================

-------------------------------------------------------------------

| Curva 1               |       Estaca         |      Cota        |

-------------------------------------------------------------------

|                   PCV |  105 +   17.000000 m |     560.031616 m |

|                   PIV |  106 +    7.000000 m |     559.981628 m |

|                   PTV |  106 +   17.000000 m |     560.031616 m |

|                     K |   19.997959          |                  |

|                     e |    0.025003          |                  |

|                     L |   20.000000 m        |                  |

|        Rampa Anterior |      0.500000-  %    |                  |

|       Rampa Posterior |      0.500102   %    |                  |

|           Ponto Baixo |  106 +    6.999023 m |     560.006653 m |

-------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 110   Alinhamento Vertical |

================================================================================

--------------------------------------------------------

| Ponto Notavel  |     Estaca (m)    |       Cota(m)   |

--------------------------------------------------------

|MLP-INICIO/PCV-1|   110 +   0.0000  |        559.3483 |

|                |   110 +  15.0000  |        559.3316 |

|                |   111 +   0.0000  |        559.3518 |

|PTV-1           |   111 +  10.0000  |        559.4312 |

|                |   112 +   0.0000  |        559.5365 |

|                |   113 +   0.0000  |        559.7470 |

|                |   114 +   0.0000  |        559.9576 |

|FINAL           |   114 +  14.2400  |        560.1075 |

--------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 110   Alinhamento Vertical |

================================================================================

-------------------------------------------------------------------

| Curva 1               |       Estaca         |      Cota        |

-------------------------------------------------------------------

|                   PCV |  110 +    0.000000 m |     559.348328 m |

|                   PIV |  110 +   15.000000 m |     559.273315 m |

|                   PTV |  111 +   10.000000 m |     559.431213 m |

|                     K |   19.321016          |                  |

|                     e |    0.058227          |                  |

|                     L |   30.000000 m        |                  |

|        Rampa Anterior |      0.500000-  %    |                  |

|       Rampa Posterior |      1.052713   %    |                  |

|           Ponto Baixo |  110 +    9.660400 m |     559.324158 m |

-------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 120   Alinhamento Vertical |

================================================================================

--------------------------------------------------------

| Ponto Notavel  |     Estaca (m)    |       Cota(m)   |

--------------------------------------------------------

|MLP-INICIO      |   120 +   0.0000  |        559.3058 |

|PCV-1           |   120 +  15.0000  |        559.2308 |

|                |   121 +   0.0000  |        559.2108 |

|                |   122 +   0.0000  |        559.2317 |

|                |   123 +   0.0000  |        559.4139 |

|PTV-1           |   123 +   5.0000  |        559.4846 |

|                |   124 +   0.0000  |        559.7119 |

|FINAL           |   124 +   9.1700  |        559.8509 |

--------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RAMO 120   Alinhamento Vertical |

================================================================================

-------------------------------------------------------------------

| Curva 1               |       Estaca         |      Cota        |

-------------------------------------------------------------------

|                   PCV |  120 +   15.000000 m |     559.230774 m |

|                   PIV |  122 +    0.000000 m |     559.105774 m |

|                   PTV |  123 +    5.000000 m |     559.484619 m |

|                     K |   24.810028          |                  |

|                     e |    0.125957          |                  |

|                     L |   50.000000 m        |                  |

|        Rampa Anterior |      0.500000-  %    |                  |

|       Rampa Posterior |      1.515314   %    |                  |

|           Ponto Baixo |  121 +    7.405029 m |     559.199768 m |

-------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RETORNO 1  Alinhamento Vertical |

================================================================================

--------------------------------------------------------

| Ponto Notavel  |     Estaca (m)    |       Cota(m)   |

--------------------------------------------------------

|INICIO/PCV-1    |     0 +   0.0000  |        560.8975 |

|                |     0 +   7.5000  |        560.7925 |

|PTV-1/PCV-2     |     0 +  15.0000  |        560.5525 |

|                |     1 +   0.0000  |        560.3782 |

|PTV-2           |     1 +   5.0000  |        560.2653 |

|FINAL           |     1 +  16.2542  |        560.0804 |

--------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL - RETORNO 1  Alinhamento Vertical |

================================================================================

-------------------------------------------------------------------

| Curva 1               |       Estaca         |      Cota        |

-------------------------------------------------------------------

|                   PCV |    0 +    0.000000 m |     560.897461 m |

|                   PIV |    0 +    7.500000 m |     560.859985 m |

|                   PTV |    0 +   15.000000 m |     560.552490 m |

|                     K |    4.166667          |                  |

|                     e |    0.067500          |                  |

|                     L |   15.000000 m        |                  |

|        Rampa Anterior |      0.500000-  %    |                  |

|       Rampa Posterior |      4.100000-  %    |                  |

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

| Curva 2               |       Estaca         |      Cota        |

-------------------------------------------------------------------

|                   PCV |    0 +   15.000000 m |     560.552490 m |

|                   PIV |    1 +    0.000000 m |     560.347473 m |

|                   PTV |    1 +    5.000000 m |     560.265320 m |

|                     K |    4.070345          |                  |

|                     e |    0.030710          |                  |

|                     L |   10.000000 m        |                  |

|        Rampa Anterior |      4.100000-  %    |                  |

|       Rampa Posterior |      1.643206-  %    |                  |

-------------------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBADO SUL - RETORNO 2   Alinhamento Vertical |

================================================================================

--------------------------------------------------------

| Ponto Notavel  |     Estaca (m)    |       Cota(m)   |

--------------------------------------------------------

|INICIO          |     0 +   0.0000  |        560.0105 |

|PCV-1           |     0 +   2.5000  |        560.0435 |

|                |     0 +   7.5000  |        560.1556 |

|PTV-1/PCV-2     |     0 +  12.5000  |        560.3599 |

|                |     1 +   0.0000  |        560.6609 |

|PTV-2           |     1 +   9.5000  |        560.8281 |

|FINAL           |     1 +  16.2895  |        560.8620 |

--------------------------------------------------------

================================================================================

| Cliente : P. M. DE JACAREÍ                                 Data : 01.08.2008 |

| Projeto : PONTE SOBRE O RIO PARAÍBADO SUL - RETORNO 2   Alinhamento Vertical |

================================================================================

-------------------------------------------------------------------

| Curva 1               |       Estaca         |      Cota        |

-------------------------------------------------------------------

|                   PCV |    0 +    2.500000 m |     560.043518 m |

|                   PIV |    0 +    7.500000 m |     560.109558 m |

|                   PTV |    0 +   12.500000 m |     560.359924 m |

|                     K |    2.712564          |                  |

|                     e |    0.046082          |                  |

|                     L |   10.000000 m        |                  |

|        Rampa Anterior |      1.320933   %    |                  |

|       Rampa Posterior |      5.007482   %    |                  |

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

| Curva 2               |       Estaca         |      Cota        |

-------------------------------------------------------------------

|                   PCV |    0 +   12.500000 m |     560.359924 m |

|                   PIV |    1 +    1.000000 m |     560.785583 m |

|                   PTV |    1 +    9.500000 m |     560.828064 m |

|                     K |    3.771521          |                  |

|                     e |    0.095784          |                  |

|                     L |   17.000000 m        |                  |

|        Rampa Anterior |      5.007482   %    |                  |

|       Rampa Posterior |      0.500016   %    |                  |

-------------------------------------------------------------------