# Prefeitura do Município de Jacareí
Secretaria de Infraestrutura Municipal

Projeto Executivo Sistema Viário entre a Av. Castelo Branco e a Av. Malek Assad e Ponte sobre o Rio Paraíba do Sul em Jacareí

## PAISAGISMO – ACESSO A PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO

2844-MD-F01-AQ-RØ

EN00511AQ8001Ø-613.DOC

##### SUMÁRIO

- FICHA TÉCNICA E DIRETRIZES D E PROJETO

- SERVIÇOS PRELIMINARES E DE INFRA-ESTRUTURA

- PLANTIO

- PLANILHA DE QUANTIDADES

- EQUIPAMENTOS

1. 	FICHA TÉCNICA E DIRETRIZES DE PROJETO

  - FICHA TÉCNICA

Projeto: Sistema Viário entre a Av. Castelo Branco e a Av. Malek Assad e Ponte sobre o Rio Paraíba do Sul

Município: Jacareí

Trecho: Ponte sobre o Rio Paraíba do Sul

1.2.	DIRETRIZES DO PROJETO DE PAISAGISMO

1.2.1.	SOLUÇÕES ADOTADAS

O Projeto em questão foi elaborado visando adequar-se às características da área.

Do ponto de vista físico, adaptando as espécies aos locais adequados, quanto ao seu porte e sombreamento. No que se refere às condições climáticas, procuramos usar mudas que se adaptem ao clima da região, e que sejam de fácil disponibilidade no fornecimento de mudas para o plantio.

1.2.2.	VEGETAÇÃO

A escolha das espécies adequadas envolve uma série de fatores específicos como insolação, vento, beleza, pragas, tamanho, forma e resistência das folhas, queda das folhas, coloração das flores, frutos, tamanho e forma das copas, sistema radicular e ausência de princípios tóxicos e alérgicos.

As árvores indicadas nas áreas de calçamento são de espécies de pouco crescimento vertical, e sua localização na calçada deve ser ajustada ao posteamento existente, evitando conflitos com a rede de abastecimento de energia.

Nas árvores do viário, serão deixados pequenos canteiros, nas calçadas, de 0.80x 0.80m, com o plantio da grama São Carlos como forração, para a boa formação e manutenção da árvore.

As florações de diversas espécies arbóreas possibilitam variações cromáticas em diferentes épocas do ano proporcionando um efeito ornamental diferenciado a paisagem urbana.

2. 	SERVIÇOS PRELIMINARES E DE INFRA-ESTRUTURA

  - CANTEIRO DE SERVIÇOS

A empreiteira apresentará projeto do canteiro de serviços, que deverá ser aprovado pela fiscalização.

  - LIMPEZA DO TERRENO E LOCAÇÃO DE OBRA

Deverão ser executados os seguintes itens:

- Limpeza do terreno;

- Destocamento de tronco de árvores existentes na área de projeto;

- Remoção do entulho;

- Implantação de gabaritos de madeira para locação da obra, nivelados e perfeitamente fixados e travados.

  - TERRAPLENAGEM

Os trabalhos de terraplenagem deverão seguir estritamente o projeto existente, tanto em relação aos níveis, quanto às dimensões indicadas.

  - DEMOLIÇÕES

Deverão ser demolidos os pisos, calçamentos, muretas e trechos de muro existentes que interfiram na implantação deste projeto, sendo retirados do terreno os entulhos resultantes.

- PLANTIO

3.1.	PREPARAÇÃO PARA PLANTIO DE ÁRVORES

Para plantação de árvores, deverão ser abertas covas de 0,80 x 0,80 x 0,80m. Se o terreno for de solo ruim, ou resultante de aterro, contendo restos de material de construção, essas covas deverão ser preenchidas com terra de boa qualidade.

O preparo da cova deve conter:

- terra fértil (local ou fornecida)

- 50 l de adubo orgânico curtido

- 150g de calcário dolomítico

- 150g de adubo químico NPK formula base (10-10-10)

Não acrescentar calcáreo dolomítico nas covas das seguintes espécies: manacá da serra e quaresmeira.

3.2.	PREPARAÇÃO PARA PLANTIO DA FORRAÇÃO

A área a ser coberta por forração deverá ter um preparo prévio, nivelando-se o terreno, eliminando-se pragas, insetos, ervas daninhas e todo o tipo de entulho existente.

O preparo do solo deve conter:

- terra revolvida a 30cm de profundidade

- 10 l de adubo orgânico/ m²

- 125g de calcário dolomítico/ m²

- 100g de adubo químico NPK formula base (10-10-10)/ m²

Deve ser feita uma cobertura com uma fina camada de terra adubada no caso dos gramados.

3.3.	PLANTIO PROPRIAMENTE DITO

As covas deverão ser devidamente adubadas e apresentar dimensões apropriadas, conforme indicado em projeto, para permitir a adaptação da muda e um bom desenvolvimento inicial.

O plantio deverá ser obrigatoriamente realizado por profissionais ou firmas especializadas, observando o seguinte procedimento.

- Retirar a embalagem que envolve o torrão, tomando-se cuidado para que este não se desfaça.

- Cortar as raízes enroladas no fundo do torrão.

- Colocar a muda no centro da cova e completar o substrato, mantendo o colo no nível do terreno.

- Preparar a base da coroa e regar abundantemente.

- Perfurar o solo até o fundo da cova para sair o ar e penetrar a água, repetindo este procedimento por diversas vezes.

- Completar a rega.

- Recobrir a terra com capim seco para preservar a umidade do solo.

3.4.	TUTORES

Todas as mudas de árvores deverão ser amparadas por meio de tutores, que serão colocados desde o fundo da cova, com cuidado para não perfurar o torrão ou injuriar as raízes.

Os tutores deverão ser de madeira (pinho ou eucalipto) tratada com carbolinium, dimensões: 2,50 x 0,05 x 0,06m, ou bambu nas dimensões equivalentes, conforme detalhe em planta.

Deverão ser presos ao fuste por meio de corda de sisal, ráfia ou fita plástica, formando “8“.

3.5.	PROTETORES PARA ÁRVORES

Deverão ser colocados protetores para as árvores localizadas nas calçadas, conforme detalhe em planta.

Estes protetores serão executados com sarrafos de pinho ou eucalipto de 
0,05 x 0,06 m e ripas de 0,015 x 0,05m.

Os protetores deverão receber pintura à óleo, cor verde, em duas demãos. A parte enterrada deverá ser tratada com carbolinium.

  - FORNECIMENTO DE MUDAS

As mudas deverão estar em perfeitas condições fitossanitárias.

O substrato das mudas deve ser formado por um torrão consistente, livre de pragas e ervas daninhas.

Deverão ainda preencher os seguintes requisitos:

- Tronco: O caule deve constituir-se em um ramo central único, reto, forte e rijo, bem formado, com diâmetro igual ou maior que 2cm, para sua própria sustentação.

- Copa: As espécies arbóreas devem ser formadas com pelo menos três ramos, formados à altura de 1,80m do solo.

- Sistema Radicular: Somente serão aceitas as mudas com sistema radicular consolidado na embalagem de entrega e com volume de 12 a 20 litros.

Não serão aceitas mudas com as seguintes características:

- Ramo principal bifurcado, pois se quebra com facilidade sob a ação dos ventos.

- Ramo principal excessivamente flexível, o que ocorre quando a muda cresce sob pouca luz.

- Ramo principal com extremidade quebrada, caminho aberto para doenças, mesmo restando ramificações laterais sadias.

- Caule muito retorcido, pois impede o bom desenvolvimento da muda.

- Torrão pequeno para uma muda muito alta, indicando raízes deficientes que impedem o desenvolvimento pleno da planta.

- Espécies frutíferas híbridas.

Todas as mudas de árvores, constantes do projeto, deverão ter de 1,80 a 2,50m de altura, sendo 1,80m do colo à primeira bifurcação e DAP (diâmetro à altura do peito) mínimo de 2cm.

Todas as mudas de árvores e forrações deverão estar em perfeita formação, enraizada, porte adequado e perfeita sanidade.

3.7.	ADUBAÇÃO E CORREÇÃO DO SOLO

A firma empreiteira deverá comunicar à fiscalização do agrônomo do início da adubação ou da correção do solo.

Deverá ter, em estoque na obra, a quantidade total dos produtos necessários à adubação ou da correção do solo.

A firma empreiteira deverá ter uma medida padrão para o emprego do adubo, ou do corretivo, aprovada pelo agrônomo fiscal.

3.8.	CONSOLIDAÇÃO

Durante os dois primeiros meses regar diariamente todas as áreas plantadas, preferencialmente, no início da manhã ou no final da tarde, molhando inclusive as folhas. Não utilizar jato forte sobre as plantas, adotando bico aspersor.

Neste mesmo período, deverão ser eliminadas ervas daninhas e pragas, e substituídas às espécies mortas e doentes.

As podas não deverão ser efetuadas indiscriminadamente. As árvores deverão receber a poda de limpeza, pelo menos uma vez durante o período de manutenção, para a retirada de ramos e galhos quebrados, doentes ou secos.

Não deverão ser pintados os caules das árvores com cal.

Após dois meses do término do plantio deverá ser efetuada a adubação de arranque com NPK 10-10-10 ou NPK 4-14-8, na proporção de 200g/m² na área de projeção da copa das árvores.

  - RECEBIMENTO

Todos os fornecimentos estarão sujeitos ao exame da Fiscalização, a fim de averiguar se todos os requisitos estabelecidos em projeto foram cumpridos pela Contratada. A manutenção para a consolidação será de responsabilidade da Contratada, por um período de tempo de, no mínimo, três meses após o recebimento. Após este período, será verificado o estado geral das áreas plantadas quanto à necessidade de substituição de mudas não vingadas e de restauração de áreas danificadas.

4. 	PLANILHA DE QUANTIDADES

Tabela de Vegetação

| Nome Popular | Nome Científico | Altura da muda | Dimensão da copa | Cor | Quant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| manacá da serra | Tibouchina mutabilis | 1,80 | 5,00 | rosa | 05 |
| ipê amarelo | Tabebuia chrysotricha | 1,80 | 6,00 | amarela | 15 |
| pata de vaca | Bauhinia variegata | 1,80 | 6,00 | branca | 05 |
| quaresmeira | Tibouchina granulosa | 1,80 | 6,00 | roxa | 10 |
| cassia aleluia | Cassia multijuga | 1,80 | 5,00 | amarela | 05 |
| pau-ferro | Caesalpinia ferrea | 1,80 | 10,00 | amarela | - |
| ipê roxo | Tabebuia impetiginosa | 1,80 | 8,00 | roxa | 06 |
| jerivá | Syagrus romanzoffiana | 1,80 | 4,00 | branca | 06 |
| lírio amarelo | Hemerocallis flava | - | - | amarela | 94,35m² |
| grama-São Carlos | Axonopus obtusifolius | - | - | - | 8.568,51m² |

Tabela dos Elementos Construtivos

| Nome | Especificação | Quant. |
| --- | --- | --- |
| tutor | Tutor de madeira | 52 |
| protetor | Protetor de madeira | 40 |

5.	EQUIPAMENTOS

5.1.     PISOS

Complementando o tratamento paisagístico foram previstos revestimentos de pisos de modo a garantir a circulação entre os pontos de maior demanda, porém procurando-se manter a maior permeabilidade possível do terreno, e compondo a programação visual proposta para esta área.

5.1.1.  PISO CIMENTADO

Será utilizado nos calçamentos do projeto.

A espessura total de concreto será de no mínimo 0.07m, com juntas de ripas de peroba com 0.0015m de espessura e altura 0.07m. Após a concretagem as ripas deverão permanecer à flor do piso, isto é, não coberta pelo concreto.