# Prefeitura do Município de Jacareí
Secretaria de Infraestrutura Municipal

Projeto Executivo Sistema Viário entre a Av. Castelo Branco e a Av. Malek Assad e Ponte sobre o Rio Paraíba do Sul em Jacareí

## PROJETO DE DRENAGEM

ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS

2844-RT-F01-DR-RØ

EN0508DR8001Ø-613.DOC

- ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO

2.	ASPECTOS GERAIS

3.	ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS

4.	PLANILHAS DE CÁLCULO

5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS

- ANEXOS - DESENHOS

1. APRESENTAÇÃO

- 1.	APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta o projeto técnico de drenagem superficial para o Sistema Viário entre a Av. Castelo Branco e a Av. Malek Assad e Ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, situado no perímetro urbano do município de Jacareí – São Paulo.

2. ASPECTOS GERAIS

- 2.	ASPECTOS GERAIS

As vias em estudo encontram-se inseridos na área pertencente à várzea do Rio Paraíba do Sul.

Antes da abertura de vala para execução do sistema de drenagem proposto, deverá ser consultada todas as Concessionárias existentes na área de projeto, e solicitar eventual adequação quando houver interferência direta.

Eventuais trechos não indicados deverão ser adequados na obra em conjunto com os técnicos da Concessionária envolvida.

Este trabalho contempla os parâmetros e as metodologias de cálculo a serem empregadas para a elaboração dos estudos hidrológicos e hidráulicos.

Apresenta também planilhas de cálculo com a determinação da vazão de projeto e o dimensionamento dos dispositivos de drenagem que se fizerem necessários.

3. ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS

3. 	ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS

3.1.	HIDROLOGIA

Os estudos hidrológicos apresentados a seguir visam fornecer subsídios e informações necessárias para a determinação da vazão de projeto e conseqüente dimensionamento e verificações hidráulicas da canalização projetadas e existentes.

3.1.1.	INTENSIDADE DA CHUVA DE PROJETO (i)

É definida como sendo a altura de chuva (quantidade) que cai num determinado intervalo de tempo, para uma dada freqüência e com uma duração igual ao tempo de concentração.

Desenvolvida pelo Centro Tecnológico de Hidráulica (CTH) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e encontrada no Relatório Final - Equação de Chuvas Intensas do Estado de São Paulo, de junho de 1999.

Para a cidade de Jacareí, devido as condições homogêneas e de proximidade de localização, utilizaremos os dados de Taubaté.

A equação elaborada a partir dos dados disponíveis no posto pluviométrico de Taubaté, estação E2-022R, de coordenadas Lat. 23º02’S e Long. 45º34’W, e altitude de 610 metros para o período de dados  de 1964-65; 1969-88 e 1990-97 (30 anos), e apresentada a seguir.

i  =  54,5294(t+30)-0,9637 + 11,0319(t+20)-0,9116 . [-0,4740-0,8839 ln ln(T/T-1)]

para 10 < t < 1440 min.

onde:

i 	=	intensidade da chuva, correspondente à duração t e período de retorno T,
 em mm/min

t 	= 	duração da chuva, tc em min

T 	= 	período de retorno em anos

3.1.2.	PERÍODO DE RETORNO (T)

O período de retorno ou tempo de recorrência é o intervalo médio de anos dentro do qual ocorre ou é superada uma dada cheia. Em se tratando do dimensionamento de drenagem superficial, o período de retorno, de acordo com a importância da obra varia de 2 a 100 anos.

| - | Drenagem superficial e galerias | #### T = | 10 anos |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Córregos e fundos de vales | T = | 25 a 100 anos |

Neste trabalho utilizou-se o tempo de recorrência de TR= 10 anos.

3.1.3.	TEMPO DE CONCENTRAÇÃO (tc)

O tempo de duração da precipitação deve ser igual ou superior ao tempo de concentração da bacia, ou seja, é o tempo necessário para que toda a área de drenagem passe a contribuir para a vazão na seção estudada.

Segundo estudos de Taylor e Schwarz, as características fisiográficas que influem principalmente no tempo de concentração são: a área da bacia, o comprimento e a declividade do canal mais longo e o comprimento ao longo do curso principal, desde o centro da bacia até a seção de saída considerada.

O tempo de concentração (tc) não é constante para uma dada área, mas varia com o estado de recobrimento vegetal e a altura e distribuição da chuva sobre a bacia. Mas, para períodos de recorrência superiores a dez anos, a influência da vegetação pode ser desprezível.

No presente estudo o tempo de concentração foi determinado pelas equações:

-  Kirpich 	tc=57(L3h)0,385    (Para bueiros de talvegue)

onde:

tc 	= 	Tempo de concentração, em horas;

L	=	Comprimento do curso d’água, em Km;

h	=	Diferença de cotas, em metro.

- George Ribeiro    tc=te+0,016⋅L1,05−0,2p⋅100⋅im0,04    (Para drenagem superficial)

onde:

tc 	= 	Tempo de concentração, em min;

te 	= 	Tempo de entrada, em min;

L	=	Distância do ponto mais distante da área contribuinte, em m;

p	=	Porcentagem da área permeável (valor absoluto);

im	=	Declividade média do terreno, em m/m.

O tempo de concentração mínimo adotado para o cálculo da vazão de projeto para drenagem superficial é de 10 minutos.

3.1.4.	DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE PROJETO

As vazões de projeto são calculadas mediante a utilização de métodos indiretos, levando-se em conta a área da bacia contribuinte, conforme tabela abaixo.

| ÁREA DA BACIA (ha) | MÉTODO |
| --- | --- |
| Até 50 | Racional |
| De 50 à 100 | Racional Modificado |
| De 100 à 2.000 | Ven Te Chow (VTC) Soil Conservation Service (SCS) |

3.1.4.1. 	Método Racional

O cálculo das vazões contribuintes determinadas mediante a aplicação do Método Racional, tem como conceito básico que o pico de vazão ocorre, quando toda a bacia está contribuindo, sob a influência de uma precipitação de intensidade constante e uniformemente distribuída em toda a bacia.

O Método Racional é definido analiticamente pela seguinte expressão:

Q=C⋅i⋅A

onde:

Q	=	Vazão de projeto ,em l/s;

C	=	Coeficiente de escoamento superficial ou Run-Off, adimensional;

i	=	Intensidade de chuva, em l/s/ha;

A	=	Área da bacia contribuinte, em ha.

3.1.4.2. 	Método Racional Modificado

O Método Racional Modificado consiste na correção do Método Racional por um fator de dispersão, cujo significado busca corrigir a precipitação pontual para a precipitação uniformemente distribuído pelo talvegue, que é definido analiticamente pela seguinte expressão:

Q=C⋅i⋅A⋅f

onde:

Q, c, i, A tem o mesmo significado da equação anterior e;

f = 1 – 0,009 . d½

f  = Coeficiente de dispersão de chuvas, calculado segundo Fruhling;

d = Comprimento do talvegue principal dividido pela metade, em m.

3.1.4.3.	Método de Ven-Te-Chow (VTC)

O método de Ven-Te-Chow utiliza o conceito de hidrograma unitário e é baseado na síntese de hidrograma unitário. Ela é representado pela seguinte expressão:

Q=A⋅X⋅Y⋅Z3.6

onde:

Q	=	Vazão de projeto, em m³/s;

A	=	Área da bacia, em km²;

X	=	Fator deflúvio;

Y	=	Fator climático;

Z	=	Fator de redução de pico.

O fator de deflúvio “X” é a relação entre o excesso de chuva “Re” e o tempo de duração da chuva “t”.

X=Ret

O excesso de chuva “Re”, para uma dada altura de chuva “P” foi calculado pela expressão proposta pelo U. S. Soil Conservation Service.

Re=R−5.080N+50,82R+20.320N−203,2

onde:

Re	=	Excesso de chuva, em mm;

R	=	Altura da chuva precipitada, em mm;

N	=	Número de deflúvio.

O número de deflúvio “N”, foi determinado com o auxílio da TABELA 1, considerando tanto o tipo do solo, como a cobertura da bacia e sua ocupação.

O fator climático “Y”, é o fator de conversão da altura de chuva da localidade de base para a localidade em estudo. Como base de regime de precipitação é a mesma da área em estudo, o fator climático é igual a unidade.

O fator de pico “Z”, é essencialmente a relação entre o pico de vazão de hidrograma unitário, devido a chuva de uma dada duração, e o deflúvio gerado pela mesma intensidade de chuva continuando indefinidamente.

Os valores de “Z” em função de “t/tp” são apresentados na TABELA 2, sendo “t” o tempo de duração de chuva e “tp” o tempo de ascensão.

O tempo de ascensão “tp” é função das características fisiográficas da bacia de drenagem. É expresso pela fórmula:

tp=0,005055⋅LI0,50,64

onde:

tp	=	Tempo de ascensão, em h;

L	=	Comprimento do talvegue principal, em m;

I	=	Declividade média do curso d´água, em%.

TABELA   1

| UTILIZAÇÃO DA TERRA | CONDIÇÕES DA SUPERFÍCIE | TIPOS DE SOLO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
| Terrenos Cultivados | Com sulcos retilíneos | 77 | 86 | 91 | 94 |
|  | Em fileiras retas | 70 | 80 | 87 | 90 |
| Plantações Regulares | Em curvas de nível | 67 | 77 | 83 | 87 |
|  | Terraceado em nível | 64 | 73 | 79 | 82 |
|  | Em fileiras retas | 64 | 76 | 84 | 88 |
| Plantações de Cereais | Em curvas de nível | 62 | 74 | 82 | 85 |
|  | Terraceado em nível | 60 | 71 | 79 | 82 |
|  | Em fileiras retas | 62 | 75 | 83 | 87 |
| Plantações de Legumes ou Campos Cultivados | Em curvas de nível | 60 | 72 | 81 | 84 |
|  | Terraceado em nível | 57 | 70 | 78 | 89 |
|  | Pobres | 68 | 79 | 86 | 89 |
|  | Normais | 49 | 69 | 79 | 94 |
|  | Boas | 39 | 61 | 74 | 80 |
| Pastagens | Pobres, em curvas de nível | 47 | 67 | 81 | 88 |
|  | Normais, em curvas de nível | 25 | 59 | 75 | 83 |
|  | Boas, em curvas de nível | 6 | 35 | 70 | 79 |
| Campos Permanentes | Normais | 30 | 58 | 71 | 78 |
| Bosques | Esparsos, de baixa transpiração | 45 | 66 | 77 | 83 |
|  | Normais | 36 | 60 | 73 | 79 |
|  | Densos, de alta transpiração | 25 | 55 | 70 | 77 |
| Chácaras, Estradas de Terra | Normais | 59 | 74 | 82 | 86 |
|  | Más | 72 | 82 | 87 | 89 |
|  | De superfície dura | 74 | 84 | 90 | 92 |
| Florestas | Muito esparsa, baixa transpiração | 56 | 75 | 86 | 91 |
|  | Esparsas | 46 | 68 | 78 | 84 |
|  | Densas, alta transpiração | 26 | 52 | 62 | 69 |
|  | Normais | 36 | 60 | 70 | 76 |
| Superfícies Impermeáveis | Áreas urbanizadas | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Observações: Tipos de solo

- A 	:- 	solo de baixo potencial de deflúvio: terrenos muito permeáveis, com pouco silte e argila.

B 	:- 	solo com capacidade de infiltração acima da média após completo umedecimento: solos arenosos.

- C 	:- 	solo com capacidade de infiltração abaixo da média, após a pré-saturação. Contém porcentagem considerável de argila e colóide.

- D 	:- 	solo de mais alto potencial de deflúvio: solos argilosos e terrenos quase impermeáveis junto à superfície.

TABELA   2

FATORES DE REDUÇÃO DO PICO DE VAZÃO (Z)

| t/tp | Z | t/tp | Z | t/tp | Z | t/tp | Z | t/tp | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 0.04 | 0.46 | 0.36 | 0.84 | 0.58 | 1.22 | 0.75 | 1.60 | 0.90 |
| 0.10 | 0.08 | 0.48 | 0.38 | 0.86 | 0.59 | 1.24 | 0.76 | 1.62 | 0.90 |
| 0.12 | 0.10 | 0.50 | 0.39 | 0.88 | 0.59 | 1.26 | 0.77 | 1.64 | 0.91 |
| 0.14 | 0.12 | 0.52 | 0.40 | 0.90 | 0.60 | 1.28 | 0.78 | 1.66 | 0.91 |
| 0.16 | 0.14 | 0.54 | 0.41 | 0.92 | 0.61 | 1.30 | 0.79 | 1.68 | 0.92 |
| 0.18 | 0.16 | 0.56 | 0.42 | 0.94 | 0.62 | 1.32 | 0.80 | 1.70 | 0.92 |
| 0.20 | 0.18 | 0.58 | 0.44 | 0.96 | 0.63 | 1.34 | 0.81 | 1.72 | 0.93 |
| 0.22 | 0.19 | 0.60 | 0.45 | 0.98 | 0.64 | 1.36 | 0.82 | 1.74 | 0.93 |
| 0.24 | 0.20 | 0.62 | 0.46 | 1.00 | 0.65 | 1.38 | 0.82 | 1.76 | 0.94 |
| 0.26 | 0.22 | 0.64 | 0.47 | 1.02 | 0.66 | 1.40 | 0.82 | 1.78 | 0.94 |
| 0.28 | 0.24 | 0.66 | 0.48 | 1.04 | 0.67 | 1.42 | 0.83 | 1.80 | 0.95 |
| 0.30 | 0.25 | 0.68 | 0.49 | 1.06 | 0.68 | 1.44 | 0.84 | 1.82 | 0.95 |
| 0.32 | 0.26 | 0.70 | 0.50 | 1.08 | 0.69 | 1.46 | 0.85 | 1.84 | 0.96 |
| 0.34 | 0.28 | 0.72 | 0.51 | 1.10 | 0.70 | 1.48 | 0.86 | 1.86 | 0.96 |
| 0.36 | 0.29 | 0.74 | 0.52 | 1.12 | 0.71 | 1.50 | 0.86 | 1.88 | 0.97 |
| 0.38 | 0.30 | 0.76 | 0.54 | 1.14 | 0.72 | 1.52 | 0.87 | 1.90 | 0.97 |
| 0.40 | 0.32 | 0.78 | 0.55 | 1.16 | 0.73 | 1.54 | 0.88 | 1.92 | 0.98 |
| 0.42 | 0.33 | 0.80 | 0.56 | 1.18 | 0.74 | 1.56 | 0.88 | 1.94 | 0.98 |
| 0.44 | 0.34 | 0.82 | 0.57 | 1.20 | 0.74 | 1.58 | 0.89 | 1.96 | 0.99 |

3.1.4.4.	Método do Soil Conservation Service - SCS

O hidrograma sintético do SCS proposto no National Engineering Handbook (1985) é um hidrograma adimensional resultante da análise de um grande número de bacias nos Estados Unidos. A FIGURA A e a TABELA 3 mostram o hidrograma do SCS onde se verifica que o eixo dos tempos é expresso em frações de ta e o eixo das vazões em frações da vazão máxima Qp.

TABELA 3 – HIDROGRAMA ADIMENSIONAL DO SCS

| t (h) | Q (m³/s) | t (h) | Q (m³/s) | t (h) | Q (m³/s) | t (h) | Q (m³/s) | t (h) | Q (m³/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,28 | 3,00 | 0,06 | 4,00 | 0,01 |
| 0,20 | 0,10 | 1,20 | 0,93 | 2,20 | 0,21 | 3,20 | 0,04 | 4,20 | 0,01 |
| 0,40 | 0,31 | 1,40 | 0,78 | 2,40 | 0,15 | 3,40 | 0,03 | 4,40 | 0,01 |
| 0,60 | 0,66 | 1,60 | 0,56 | 2,60 | 0,11 | 3,60 | 0,02 | 4,60 | 0,00 |
| 0,80 | 0,93 | 1,80 | 0,39 | 2,80 | 0,08 | 3,80 | 0,02 | 4,80 | 0,00 |

Os principais parâmetros deste hidrograma são obtidos de um hidrograma triangular em que o parâmetro X é fixado em 5/3, resultando portanto no valor de Cp = 0,75.

FIGURA A – HIDROGRAMA DO SCS

As expressões que definem a forma do triângulo são, portanto:

tp 	= 	2,67 . ta  ou seja  X = 1,67

Qp=2,78⋅0,75⋅Ata=2,08⋅Ata

O hidrograma em questão corresponde a uma duração de chuva unitária:

D=ta5

Substituindo,

tatp=109     e      Dtc=215

Ou seja,

D=0,133⋅tc

Em outras palavras o hidrograma triangular do SCS é um hidrograma unitário de duração D=0,133⋅tc.

Para calcular o tempo de retardamento tp, em horas, o SCS sugere a seguinte expressão para bacias até 8 km²:

tp=L0,8⋅2.540−22,86⋅CN0,714.104⋅CN0,7.S0,5

onde:

L	=	Comprimento do talvegue em km;

S	=	Declividade média em m/m;

CN	=	Número da curva da bacia (ver TABELA 4).

O SCS propõe que sejam feitos ajustes no valor acima para levar em conta os efeitos da urbanização. Para tanto, recomenda-se que o valor de tp seja multiplicado por um fator de ajuste, FA, dado pela expressão:

FA=1−PRCT.(−6789+335⋅CN−0,4298⋅CN2−0,02185⋅CN3)⋅10−6

onde:

PRCT	= 	Porcentagem do comprimento do talvegue modificado ou, então, a porcentagem da bacia tornada impermeável.

- Caso ocorram ambas as modificações, o fator é calculado duas vezes, uma vez para PRCT = PLM (onde PLM é a porcentagem do comprimento modificado) e outra para PRCT = PI (em que PI é a porcentagem impermeabilizada da bacia).

- O fator de ajuste final, FA, é obtido pela multiplicação dos dois valores anteriormente calculados.

- Segundo o método do SCS, na fórmula acima deve constar o valor de CN futuro (ver TABELA 4) e não o valor de CN da bacia atual.

A fórmula do SCS usualmente fornece valores muito grandes de tp, o que resulta em vazões máximas muito pequenas para áreas urbanas, mesmo quando corrigidas para introduzir efeitos da urbanização. Para estas áreas recomenda-se o uso do método cinemático ou as fórmulas fornecidas nos ítens anteriores. O método cinemático consiste em dividir a bacia em N trechos homogêneos e calcular a velocidade de escoamento em cada um deles:

tc=160LiVi

onde:

tc	=	Tempo de concentração, em min.;

Li	=	Comprimento de cada trecho homogêneo, em m.;

Vi	=	Velocidade de escoamento no trecho “i”, em m/s..

Para bacias maiores do que 8 km² o SCS sugere que se calcule o tempo de concentração, tc, pelo método cinemático e a partir deste, os valores de tp e ta pelas equações.

tp=0,6⋅tc               e               ta=D2+0,6⋅tc

- O hidrograma do SCS utiliza somente um parâmetro, uma vez que o valor de X=1,67 é fixo o que torna constante o fator de atenuação de pico Cp=0,75. Este fato torna o método pouco flexível e restringe sua aplicação a bacias com áreas na faixa de 3 a 250 km², uma vez que bacias maiores tendem a apresentar maior atenuação dos picos e, portanto, valores de Cp menores do que 0,75.

Para obter o hidrograma resultante de uma tormenta de projeto de intensidade variável deve-se proceder da seguinte forma:

- Discretizar o hietograma em intervalos de tempo iguais a duração unitária;

- Obter o hidrograma de cada bloco de chuva de duração unitária;

- Somar os hidrogramas obtidos no passo anterior com defasagens iguais à duração da chuva unitária.

O parâmetro CN depende dos seguintes fatores: tipo de solo, condições de uso e ocupação do solo, umidade antecedente do solo.

a) 	Tipos de Solo

Grupo A – 	Solos arenosos com baixo teor de argila total, inferior a uns 8%, não há rocha nem camadas argilosas e nem mesmo densificadas até a profundidade de 1,50 m. O teor de húmus é muito baixo, não atingindo 1%.

Grupo B – 	Solos arenosos menos profundos que os do Grupo A e com menor teor de argila total, porém ainda inferior a 15%. No caso de terras roxas este limite pode subir a 20% graças à maior porosidade. Os dois teores de húmus podem subir, respectivamente, a 1,2 e 1,5%. Não pode haver pedras nem camadas argilosas até 1,50 m mas é quase sempre presente camada mais densificada que a camada superficial.

Grupo C – 	Solos barrentos com teor total de argila de 20 a 30% mas sem camadas argilosas impermeáveis ou contendo pedras até profundidades de 1,20 m. No caso de terras roxas, estes dois limites máximos podem ser de 40% e 1,50 m. Nota-se, a cerca de 60 cm de profundidade, camada mais densificada que no Grupo B, mas ainda longe das condições de impermeabilidade.

Grupo D – 	Solos argilosos (30 à 40% de argila total) e ainda com camada densifidada a uns 50 cm de profundidade. Ou solos arenosos como B mais com camada argilosa quase impermeável ou horizonte de seixos rolados.

b)	Condições de uso e ocupação do solo

A TABELA 4 fornece valores de CN para os diferentes tipos de solo e respectivas condições de ocupação. Cabe ressaltar que essa tabela refere-se à Condição II de umidade antecedente do solo.

(escoamento superficial direto)

c)	Condições de umidade antecedente do solo

O método do SCS distingue 3 condições antecedente do solo.

Condição I – 	solos secos: as chuvas nos últimos 5 dias não ultrapassaram 
15 mm.

Condição II – 	situação média na época de cheias: as chuvas nos últimos 5 dias totalizaram entre 15 e 40 mm.

Condição III – 	solo úmido (próximo da saturação) – as chuvas nos últimos 5 dias foram superiores a 40 mm e as condições meteorológicas foram desfavoráveis a altas taxas de evaporação.

A TABELA 5 permite converter o valor de CN para condição I ou III, dependendo da situação que se desejar representar.

A Condição II é utilizada normalmente para a determinação do hidrograma do ESD para projeto de obras correntes em drenagem urbana.

TABELA 4 – VALORES DE CN EM FUNÇÃO DA COBERTURA E DO TIPO DE SOLO (CONDIÇÃO II DE UMIDADE)

TABELA 5 – CONVERSÃO DAS CURVAS CN PARA AS DIFERENTES CONDIÇÕES DE UMIDADE DO SOLO

d)	Efeitos da urbanização

A aplicação do método do SCS para áreas urbanas, pode ser feita de duas formas:

A primeira delas é fazer uso de tabelas que levem em conta os tipos de ocupação dos solos característicos de áreas urbanas como a TABELA 4. Caso a bacia apresente diversos tipos de solo e de ocupação, deve-se adotar o valor de CN obtido pela média ponderada dos diversos CNs correspondentes às áreas homogêneas.

O segundo modo recomenda separar a bacia em áreas permeáveis e impermeáveis e calcular o CN ponderado.

- 3.2	ESTUDO HIDRÁULICO

3.2.1. 	Coeficiente de Rugosidade ()

Os coeficientes de rugosidade de Manning, função do revestimento das paredes das calhas naturais, canais e galerias, que atendem as recomendações do DAEE-SP, são apresentados a seguir:

-  = 0,035, para calhas naturais de terra;

-  = 0,035, para revestimento de rachão;

-  = 0,028, para revestimento de gabião;

-  = 0,025, para revestimento de pedra argamassada;

-  = 0,024, para revestimento de aço corrugado;

-  = 0,018, para revestimento de concreto.

3.2.2. 	Limites de Velocidades

As velocidades máximas e mínimas de escoamento foram estabelecidas para não ocasionar abrasão nos dispositivos, no primeiro caso, e impedir o assoreamento no segundo. Estas velocidades estão relacionadas a seguir:

| ESTRUTURA | VELOCIDADE MÁXIMA (m/s) | VELOCIDADE MÍNIMA (m/s) |
| --- | --- | --- |
| Canais de concreto | 4,00 | 0,60 |
| Canais de pedra argamassada | 3,00 | 0,60 |
| Canais gabião | 2,50 | 0,50 |
| Canais naturais | 1,50 | - |

3.2.3.	Borda Livre

O free board ou borda livre (h) admitido para os canais foi determinado utilizando-se o seguinte critério:

- 	Galerias em regime sub-crítico e supercritico

h = 20% y

onde:

y	= altura da lâmina água de projeto

    - Capacidades das Sarjetas

- seção abaulada

A capacidade de escoamento nas sarjetas foi determinada, considerando a caixa de via como um canal de seção transversal parabólica, de flexa 0,15 m e nível d’água tangenciando o vértice da parábola. Adotou-se a fórmula simplificada de Kutter, com coeficiente m= 0,30 (asfalto), para o cálculo da capacidade de vazão.

V = C×RH×I

Q = A×V

C = 100×RHm+RH

onde:

| Q | = | Vazão, em m3/s; |
| --- | --- | --- |
| A | = | Área, em m2; |
| RH | = | Raio hidraúlico, em m; |
| I | = | Declividade longitudinal, em m/m; |
| C | = | Coeficiente da expressão de Chevz; |
| m | = | Coeficiente de rugosidade. |

A necessidade de captação de águas pluviais e condução através de galerias, nos trechos de vias cuja vazão calculada supera a capacidade de escoamento. Nos casos de vias com declividade muito acentuada, a captação por bocas de lobo, ocorrerá quando a velocidade na sarjeta atingir o limite máximo admissível de 3,00 m/s.

- seção chapada

Para a determinação da capacidade de escoamento das sarjetas a serem projetadas, será verificada a capacidade teórica de escoamento, baseada na inundação máxima do pavimento e ao ajuste às condições geométricas da pista.

A capacidade teórica de descarga será determinada a partir da fórmula de Manning modificada por Izzard, a qual é expressa por:

Q=0,375×zn×i1/2×y8/3

onde:

Q = descarga (m3/s);

z 	= 	inverso da declividade transversal (m/m);

i 	= 	declividade longitudinal (m/m);

y 	= 	profundidade junto à linha de fundo (m);

 	=	coeficiente de rugosidade, adotado igual a 0,016 (revestimento de concreto).

Seção de Inundação Máxima

onde:

yo 	= 	altura d’água junto ao meio fio (m);

y1 e y2 	= 	altura d’água intermediária (m);

is 	= 	declividade transversal da sarjeta (%);

it 	= 	declividade transversal do pavimento (%);

w 	= 	largura da sarjeta (m);

T 	= 	largura admissível da lâmina d’água (m).

A inundação máxima admitida na pista de rolamento será de 2,50m(uma faixa de tráfego), mantendo-se as demais faixas desimpedidas.

4. PLANILHAS DE CÁLCULO

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS

As contribuições pluviométricas da Av. Malek Assad são captadas a partir da embocadura dos ramos 110 e 120 e conduzidas através de galerias tubulares até o córrego existente.

Para a implantação deste viário foi previsto ainda a execução de canalização deste córrego, cuja seção é uma travessia simples retangular de 3,50mx2,00m.

No ramo 50 foram previstos dispositivos de captação como bocas de lobo e gárgulas, em função das superelevações e comprimentos críticos, lançando em ambos os lados para a várzea do Rio Paraíba do Sul.

Deve-se ressaltar que foi previsto ainda a execução de um canal em terra, paralelo ao sistema viário em epígrafe, situado entre a Av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco e o Rio Paraíba do Sul a fim de permitir o escoamento das contribuições provenientes da área onde serão instaladas as indústrias pertencentes a CURY e a BETUNEL, respectivamente.