| DOCUMENTO TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emitente |  |  |  |  |  |  |
| DIRETORIA DE PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ |  |  |  |  |  |  |
| Empreendimento |  |  |  |  | Contrato |  |
| SISTEMA VIÁRIO ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E A AV. MALEK ASSAD |  |  |  |  | 602000/2019 |  |
| Trecho |  |  | Subtrecho |  |  |  |
| PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL – JACAREÍ |  |  | - |  |  |  |
| Título |  |  |  |  |  |  |
| RELATORIO DE INTERFERÊNCIAS |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração | Responsável Técnico | Verificação |  | Liberação DP-SIEM-PMJ |  | Aprovação DP-SIEM-PMJ |
| Gustavo Davi Avila | André dos Santos Pita |  |  |  |  |  |

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

001-PMJ-SIEM-01DE-00-I02-16171-00-000/001 a 003 – Projeto Executivo de Interferências - Plantas bbg DOCUMENTOS RESULTANTES.

OBSERVAÇÕES

QUADRO DAS REVISÕES

| 03 | 25/05/20 | André dos S. Pita |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 19/02/20 | André dos S. Pita |  |  |  |
| 01 | 07/11/19 | André dos S. Pita |  |  |  |
| REVISÃO | DATA | RESP. TÉCNICO | VERIFICAÇÃO | LIBERAÇÃO | APROVAÇÃO |

| Índice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cap. |  | Fls. |
| 1 | Apresentação | 3 |
| 2 | Metodologia | 4 |
| 3 | Interferências Detectadas | 4 |
| 4 | Resumo | 9 |

# Relatório de Interferências

# 1. Apresentação

O presente documento técnico tem por objetivo apresentar a analise realizada referente aos cadastros das redes de serviços públicos, à Diretoria de Projetos da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jacareí (DP-SIEM-PMJ), especificamente, dentro do escopo de projetos e obras do empreendimento ‘Sistema Viário entre a Av. Castelo Branco e a Av. Malek Assad’, conforme processo de número 602000/2019 aberto nesta Prefeitura, e localizada conforme apresentada na sequência.

Figura 1 – Mapa de Localização

# 2. Metodologia

Com base no levantamento topográfico foi feito o cadastro e remanejamento das redes de serviços públicos. O levantamento topográfico fornece as informações de existência e localização dos elementos tais como caixas, postes, luminárias, dispositivos de drenagem, etc. A prévia identificação destas redes, tratadas como “Interferências”, servem de base para o desenvolvimento do Projeto Executivo.

# 3. Interferências Detectadas

A seguir apresentamos as interferências detectadas para a implantação do projeto.

A figura a abaixo ilustra um trecho do projeto (estaca 39 do ramo 40), onde claramente pode-se observar a interferência gerada pelos postes e bocas de lobo existentes, os quais, com a implantação do novo trecho, ficariam locados na ciclovia, exigindo-se assim, sua remoção ou remanejamento.

Na estaca 43 do ramo 40, constatou-se a necessidade de remanejamento de um poste, conforme pode ser observado na figura a seguir.

Ainda no ramo 40, na estaca 44, houve a necessidade de remanejamento de um poste, conforme apresentado na figura abaixo.

No ramo 120, estaca 128, como pode-se observar na figura a seguir, houve a necessidade de demolição de dispositivos de drenagem.

A figura a seguir apresenta as interferências constadas na estaca 100 da Avenida Malek Assad, onde houve a necessidade de demolir dispositivos de drenagem e remanejar postes.

Na estaca 147 do ramo 140, houve a necessidade de remanejar dois postes, como pode ser observado na figura a seguir.

# 4. Resumo

A tabela abaixo apresenta o resumo das interferências localizadas no projeto.

| Tipo de Interferência | Quantidade |
| --- | --- |
| Poste | 10 |
| Boca de Lobo | 4 |
| Poço de Visita | 3 |