| DOCUMENTO TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emitente |  |  |  |  |  |  |
| DIRETORIA DE PROJETOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ |  |  |  |  |  |  |
| Empreendimento |  |  |  |  | Contrato |  |
| SISTEMA VIÁRIO ENTRE A AV. CASTELO BRANCO E AV. MALEK ASSAD |  |  |  |  | 602000/2019 |  |
| Trecho |  |  | Subtrecho |  |  |  |
| PONTE SOBRE O RIO PARAÍBA DO SUL – JACAREÍ |  |  |  |  |  |  |
| Título |  |  |  |  |  |  |
| MEMORIAL DE CÁLCULO DE DRENAGEM |  |  |  |  |  |  |
| Elaboração | Responsável Técnico | Verificação |  | Liberação DP-SIEM-PMJ |  | Aprovação DP-SIEM-PMJ |
| João Carlos de Almeida Jr. | André dos Santos Pita |  |  |  |  |  |

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

001-PMJ-SIEM-01DE-00-H01-16171-00-000-001 001-PMJ-SIEM-01DE-00-H04-16171-00-000-001 001-PMJ-SIEM-01DE-00-H04-16171-00-000-002 001-PMJ-SIEM-01DE-00-H04-16171-00-000-003 001-PMJ-SIEM-01DE-00-H06-16171-00-000-001 001-PMJ-SIEM-01DE-00-H06-16171-00-000-002 DOCUMENTOS RESULTANTES.

OBSERVAÇÕES

QUADRO DAS REVISÕES

| 02 | 05/2020 | André Pita |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02/2020 | André Pita |  |  |  |
| 00 | 10/2019 | André Pita |  |  |  |
| REVISÃO | DATA | RESP. TÉCNICO | VERIFICAÇÃO | LIBERAÇÃO | APROVAÇÃO |

| Índice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cap. |  | Fls. |
| 1 | Introdução | 3 |
| 2 | Estudo Hidrológicos | 4 |
| 2.1 | Estudo de Chuvas Intensas | 4 |
| 2.2 | Tempo de Concentração | 5 |
| 2.3 | Tempo de Recorrência | 5 |
| 2.4 | Cálculo das Vazões para Drenagem Superficial | 6 |
| 3 | Dimensionamento Hidráulico | 7 |
| 3.1 | Fórmula de Manning | 7 |
| 3.1.1 | Coeficiente de Rugosidade | 8 |
| 3.1.2 | Velocidade Máxima | 8 |
| 3.2 | Bueiro de Talvegue | 9 |
| 3.2.1 | Declividade Média | 10 |
| 3.2.2 | Cálculos de Vazão | 11 |
| 3.2.3 | Dimensionamento Hidráulico | 12 |
| 3.3 | Bueiros de Greide | 13 |
| 3.4 | Valeta de Proteção | 14 |
| 3.5 | Capacidade de Guias e Sarjetas | 16 |

# Introdução

O presente documento apresenta os procedimentos, critérios e padrões a serem adotados para Projeto Executivo de Drenagem para a Diretoria de Projetos da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Jacareí (DP-SIEM-PMJ), especificamente, dentro do escopo de projetos e obras do empreendimento ‘Sistema Viário entre a Av. Castelo Branco e a Av. Malek Assad’, conforme processo de número 602000/2019 aberto nesta Prefeitura, e localizada conforme apresentada na sequência.

A localização do empreendimento é apresentada no mapa da figura a seguir:

Figura 01 - Mapa de Localização

# Estudo Hidrológicos

Previamente ao desenvolvimento do Projeto de Drenagem, coube à Projetista a elaboração dos Estudos Hidrológicos para o segmento envolvido, que tiveram como objetivos principais definir as suas características climatológicas e pluviométricas e fornecer os subsídios e critérios necessários à determinação das vazões de dimensionamento hidráulico das obras de drenagem.

## Estudo de Chuvas Intensas

Foi utilizada a relação entre a intensidade, duração e frequência estabelecida por Francisco Martinez Júnior e Nelson Luiz Goi Magni, para a cidade de São José dos Campos, obtida a partir dos registros pluviográficos da estação e publicada no trabalho “Equações de Chuvas Intensas do Estado de São Paulo” (Convênio DAEE/USP – setembro/2016), discriminada a seguir:

i  = 31,303(t+20)-0,866 + 3,7081(t+10)-0,76 . [-0,480-0,917 ln ln(T/T-1)]

para 10  t  1440

Onde:

I = intensidade pluviométrica máxima, em mm por minuto;

T = período de recorrência, em anos;

t = duração da precipitação pluviométrica, em minutos.

## Tempo de Concentração

Para bacias com áreas de drenagem menores ou iguais a 100 ha, o tempo de concentração foi calculado pela fórmula de Kirpich:

tc=57⋅L3H0,385

Foi adotado o tempo de concentração mínimo de 10 minutos para bueiros de talvegue.

O tempo de concentração mínimo adotado será de 10 minutos para drenagem superficial e 10 minutos para drenagem de talvegues (galerias e canais principais).

Normalmente para drenagem superficial adota-se um mínimo de 5 minutos para o tempo de concentração, no entanto como a equação de chuvas é válida para períodos de chuva acima de 10 minutos, foi adotado este valor como mínimo.

## Tempo de Recorrência

Os dispositivos de drenagem são dimensionados para absorver a vazão correspondente a um tempo de recorrência predeterminado. Na fixação destes parâmetros foram observados diversos fatores, destacando aqueles de origem econômica, importância e segurança que a obra deve apresentar.

Serão adotados os seguintes tempos de recorrência, tendo por base as recomendações dos diversos órgãos viários:

  - Obras de drenagem superficial:				TR = 10 anos.

  - Obras de drenagem superficial (bueiros de greide):	TR = 10 anos.

  - Para bueiros e canalizações de talvegues:

    - - em área urbana ou de expansão urbana, TR = 100 anos;

    - - em área rural, TR = 25 anos, com verificação para TR = 100 anos;

    - - canais trapezoidais independentes de bueiros ou pontes, em áreas urbanas, poderão ser dimensionados para TR = 50 anos; canais retangulares devem ser dimensionados para TR = 100 anos.

  - Para bueiros de talvegues existentes, TR = 25 anos, considerando uma carga hidráulica a montante (Hw/D=1,20); e verificação para TR = 100 anos.

  - Para talvegues secos, TR = 25 anos.

## Cálculo das Vazões para Drenagem Superficial

As vazões de dimensionamento das obras hidráulicas que compõem o sistema de drenagem superficial foram obtidas através do método racional

Aplicado para bacias com áreas inferiores a 200 ha, o cálculo da vazão de dimensionamento é baseado na fórmula a seguir:

Onde:

Q = vazão (m³/s);

c = coeficiente de escoamento superficial (adimensional);

A = área de drenagem (ha);

i = intensidade pluviométrica (mm/min).

Foram adotados os seguintes valores para o coeficiente de escoamento superficial (C) para o cálculo da vazão de projeto dos dispositivos da plataforma estradal:

C = 0,90, para áreas pavimentadas;

C = 0,70, para as superfícies em taludes;

C = 0,35, para as áreas gramadas;

Para as áreas externas à plataforma estatal adotaram-se os seguintes valores:

C = 0,60, para áreas urbanizadas ou passíveis de serem urbanizadas,

C = 0,15 a 0,30, para áreas rurais.

# Dimensionamento Hidráulico

Os dispositivos de drenagem foram projetados e dimensionados para proteger a terraplenagem resultante da pavimentação da rodovia em questão, conduzindo e lançando as vazões em locais seguros e bem definidos.

Foram projetados os seguintes tipos de dispositivos de drenagem: sarjetas, sarjetões, valetas de proteção de taludes, caixas coletoras, estrutura de dissipação de energia, bocas-de-lobo, gárgulas, bocas-de-leão, bueiros e bocas de bueiros.

Os dispositivos de drenagem superficial foram dimensionados para escoar vazão de 10 anos de período de retorno.

## Fórmula de Manning

A Fórmula de Manning associada à Equação da Continuidade foi utilizada para a determinação do nível d’água e velocidade de escoamento nos bueiros, bem como para o dimensionamento das sarjetas e valetas, conforme segue:

V=Rh23i12n

Onde:

V: velocidade de escoamento (m/s);

i: declividade longitudinal (m/m);

Rh: raio hidráulico (m);

ƞ: coeficiente de rugosidade.

Q = A . V

Onde:

A: área molhada (m²);

Q: vazão (m³/s).

### Coeficientes de Rugosidade

Os coeficientes de rugosidade de Manning adotados foram os seguintes:

Tabela 1 – Coeficiente de Rugosidade de Manning

| Tipo | N |
| --- | --- |
| Valetas de canteiro central em grama i < 2% | 0,065 |
| Valetas de canteiro central em grama 2% ≤ i ≤ 4% | 0,062 |
| Valetas de canteiro central em grama i > 4% | 0,068 |
| Sarjetas de grama i < 2% | 0,049 |
| Sarjetas de grama 2% ≤ i ≤ 4% | 0,047 |
| Sarjetas de grama i > 4% | 0,055 |
| Valetas e sarjetas de concreto | 0,016 |
| Bueiros tubulares de concreto | 0,013 |
| Bueiros tubulares ou celulares de concreto (DAEE) | 0,018 |
| Bueiros celulares e ovóides de concreto | 0,015 |
| Bueiros metálicos | 0,024 |

### Velocidade Máxima

As velocidades máximas de escoamento foram estabelecidas para não causar abrasão excessiva nos dispositivos com revestimento de concreto, conforme relacionados na tabela a seguir:

Tabela 2 – Velocidade Máxima

| Tipo | Vmáx (m/s) |
| --- | --- |
| Valetas e sarjetas revestidas de concreto | 6,00 |
| Tubulações de Concreto | 4,50 |
| Tubulações e Galerias de Concreto (DAEE) | 4,00 |
| Tubulações (trechos intermediários de rede) | 6,00 |

## Bueiro de Talvegue

Serão verificados hidraulicamente apenas os bueiros afetados em virtude da adaptação do traçado geométrico e os bueiros com avarias identificadas em vistoria, levando em conta as condições de cada obra implantada.

Não havendo restrição à montante, os bueiros existentes foram verificados com controle de entrada, de acordo com o critério abaixo:

HwD≤ 1,20

Onde:

Hw: carga hidráulica a montante (m);

D: diâmetro ou altura do bueiro (m).

Assim sendo, será apresentado o quadro contendo a verificação dos bueiros existentes através do controle de entrada, bem como suas soluções, quando insuficientes.

O único bueiro de talvegue existente no trecho está situado na estaca 39+18,00, que pelo tamanho da bacia deve ser dimensionado pelo método de I Pai Wu, Vem Te Chow ou do Hidrograma unitário.

Procedeu-se os cálculos pelo método de I Pai Wu, conforme a seguir:

### Declividade Média

### Cálculos da Vazão

### Dimensionamento Hidráulico

A seguir se apresenta o dimensionamento hidráulico atendendo aos critérios tanto do DER/SP e DNIT como o critério do DAEE, necessário para obtenção da outorga. As diferenças dos métodos do DER/SP para o método do DAEE consistem basicamente no coeficiente de manning (η=0,015 no DER e η=0,018 no DAEE) e na velocidade de escoamento máxima admissível (v=4,50 m/s para o DER e v=4,00 m/s para o DAEE):

Nota-se, portanto, que a dimensão que atende aos critérios tanto do DAEE como do DER/SP é a de Galeria Dupla 2,5m x 2,5m.

Soma-se a isso o fato de que o terreno é demasiadamente plano, o que induz a implantação de galeria com baixa declividade (i=0,005m/m) uma vez que reflete mais precisamente as condições à montante e à jusante.

## Bueiros de Greide

Os tubos foram dimensionados e verificados a partir da fórmula de Manning, considerando-se regime permanente e lâmina d’água máxima (Y/D) igual a 0,82.

As cargas nos tubos foram calculadas também conforme critérios do “Iowa Engineering Experiment Station”, e a classe do tubo foi especificada de acordo com a NBR-8890/03 – “Tubo de concreto, de seção circular, para águas pluviais e esgotos sanitários – Requisitos e métodos de ensaio”.

Estes tubos serão assentados sobre berço de 1ª classe ou de concreto, quando necessário.

## Valeta de Proteção

As valetas foram projetadas nas saídas das descidas d’água e nos casos onde houve acerto da seção transversal, propiciando escoamento longitudinal paralelo à pista, através de valetas trapezoidais e retangulares conduzindo as águas para locais de deságüe seguros e bem determinados.

Foram projetadas valetas de seções trapezoidais e retangulares revestidas em concreto. Foi estabelecido o seguinte critério para borda livre:

Os critérios utilizados para o dimensionamento hidráulico das sarjetas foram estabelecidos em função das declividades longitudinais, alturas e velocidades máximas de escoamento, determinando-se comprimentos críticos compatíveis com as seções tipo da rodovia.

O dimensionamento das sarjetas por comprimento crítico é efetuado igualando-se a vazão de contribuição calculada nas seções típicas apresentadas ao valor de sua capacidade hidráulica calculada através da fórmula de Manning associada à equação da continuidade:

Q=S⋅Rh23⋅i12n

Onde:

Q: vazão (m³/s);

S: área da seção hidráulica (m²);

i: declividade longitudinal (m/m);

Rh: raio hidráulico (m);

ƞ: coeficiente de rugosidade.

O dimensionamento das sarjetas considerou a utilização de sua altura total revestida quando a mesma apresentava seção triangular, nos casos de seção retangular foi considerada borda livre de 20%. As sarjetas revestidas em grama não foram utilizadas buscando evitar processos erosivos.

As tabelas a seguir apresentadas relacionam o tipo de seção e o respectivo comprimento crítico da sarjeta.

## Capacidade de Guias e Sarjetas

Foi feito dimensionamento pelo método dos comprimentos críticos, conforme a seguir: